INDICE

1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

2. DIAGNOSTICA

3. ASSISTENZA

4. AFFIDABILITA’

5. SCORTE E RICAMBI

6. DOCUMENTAZIONE

7. CODICI CESIS - RA/RB

# Caratteristiche del prodotto

## GENERALITA’

La nuova linea ECHOS PRO offre una gamma di prodotti basati sull’utilizzo del microprocessore Intel Pentium con architettura PCI / Plug & Play, destinati al mercato professionale businnes.

Le diverse versioni di ECHOS PRO differiscono tra loro esclusivamente per le seguenti caratteristiche:

- Memoria RAM

- CPU

- HDU

- VRAM

- LCD

Pertanto le informazioni di seguito riportate, risultano valide per tutti i modelli della linea ECHOS PRO.

## DIFFERENZE DA ECHOS PENTIUM

La nuova linea ECHOS PRO si differenzia rispetto alla linea ECHOS PENTIUM per:

Architettura

PCI / Plug & Play (HW-BIOS-SW)

DISPLAY

Sono previsti i seguenti display di tipo LCD

- 12,1” TFT risoluzione SVGA (Echos Pro 133S/150S/150T)

- 12.1” STN risoluzione SVGA (Echos Pro 133D)

- 12,1” TFT risoluzione XGA    (Echos Pro 150X)

- 11,3” TFT risoluzione SVGA  (Echos Pro 133E)

VIDEO CONTROLLER

Viene utilizzato il controller video CYRRUS Logic CL-GD7548, componente a 32 bit su PCI local bus & Windows accelerator display controller.

MEMORIA RAM

Sono presenti due zoccoli di memoria (uno libero per espansione).

Sono utilizzate memorie di tipo SODIMM - EDO da 60 ns, 3,3 V.

USCITA VIDEO

Altra novità è la presenza di un’uscita video su connettore RCA compatibile con gli standard PAL e NTSC.

ZOOM VIDEO PORT

Questa possibilità è offerta mediante la connessione di scheda PCMCIA (solo Slot 0) che in combinazione con il video controller Cyrrus Logic CL-GD7548, permette la trasmissione di immagini full motion fino a 27MBps o immagini a 24 bit con risoluzione 640x480 a 30 fotogrammi al secondo.

Questa porta può essere utilizzata come ingresso video per telecamere e sintonizzatori TV.

SECONDO HDU

Possibiltà di inserimento e gestione di un secondo HDU da 1,3GB not bootable.

ULTERIORI DIFFERENZE

Gli ECHOS PRO lavorano in accordo con le specifiche Microsoft / Intel utilizzando l’APM rel. 1.2 per il risparmio energetico, garantendo una buona autonomia rispetto alle elevate prestazioni.

E’ possibile tramite set-up di macchina configurare 3 diversi modi risparmio energetico, privilegiando le prestazioni od il consumo della batteria.

## CARATTERISTICHE HW / SW

| CPU Tensione di lavoro | Intel Pentiun 133Mhz (clock int.) Intel Pentium 150 Mhz (clock int.) 256 KB cache 2° livello 2,9 V / 3,1 V |
| --- | --- |
| Architettura | Plug & Play PCI |
| Memoria RAM Ram base Espansione | Tipo SODIMM (fast page - EDO 60ns - 3,3 V) 8/16 MB su zoccolo (secondo modello) Espandibile fino a 128MB |
| Memoria Video | 1MB / 2 MB (secondo modello - non espandibile) |
| BIOS | Compatibile IBM AT su Flash Eprom, contiene: Plug & Play Diagnostica POD Gestione IRQ Power Management (APM 1.2) Set-up utility HOT Docking L’aggiornamento del BIOS è possibile tramite utility di Flash |
| DISPLAY | XGA Color LCD TFT 12,1” backlit SVGA Color LCD TFT 12,1” backlit SVGA Color LCD DSTN 12,1” backlit SVGA Color LCD TFT 11,3” backlit |
| HDU | Tipo Fast IDE da: 1,2 GB - 2 GB E’ previsto un secondo HDU opzionale inseribile nel vano floppy o cd-rom 3” 1GB (non bootabile) |
| INTERFACCE | Seriale: RS232C/16550, 9 pin standard IBM XT/AT Parallela: Centronics bi-direzionale, ECP/EPP, 25 pin standard Mouse/Tastiera: minidin PS/2 standard VDU: VGA, 15 pin standard Connettore collegamento a Docking Station I/R (porta infrarossi): porta COM2 SLOT PCMCIA: 2 slot utilizzabili con n.2 schede di tipo I/II o n. 1 scheda di tipo III. RCA Uscita video: standard PAL e NTSC |
| AUDIO | Integrato in motherboard: 16Bit MPC2/Sound Blaster/WSS2 compatibile Microfono interno 2 altoparlanti interni (0,35+0,35 W) 1 jack-in (microfono esterno) 1 jack out/line-out stereo |
| TASTIERA | 88/89 tasti (numeric pad + tasti Win95) |
| PUNTATORE | Point-Pad centrale compatibile PS/2 |
| FLOPPY DISK | 3,5” 1,44MB rimuovibile |
| CD-ROM | Rimuovibile |
| SOFTWARE BUNDLED | Prevede la possibilità di scelta tra WINDOWS 95 e Windows For Workgroup 3.11. Non è prevista la possibilità di installazione di entrambi gli ambienti di lavoro. |
| BATTERIA | NiMh (35W) Lit-Ion (42W) |
| ALIMENTATORE | Tipo slim da 40W |
| DIMENSIONI | 310x230x47,5mm |
| PESO | 3,2 Kg. |

## POSSIBILITA’ DI CUSTOMER SET-UP

All’accensione, durante la fase diagnostica, premendo il tasto F2, è possibile accedere al System Set-Up per il completo settaggio del sistema.

## MERCATO E CONCORRENZA

Nel mercato dei PC portatili, i prodotti ECHOS PRO 1XX si collocano nella fascia alta in concorrenza con i seguenti competitors:

TOSHIBA TECRA 720

IBM THINK PAD 760

COMPAQ LTE 5000XX

## CONFIGURAZIONI

### COMPOSIZIONE

Il contenuto dell’imballo prevede:

- NOTEBOOK

- BATTERIA

- ALIMENTATORE + CAVO ALIMENTAZIONE

- LETTORE CD-ROM + CAVO FDD ADAPTER

- ULA, GARANZIA, MANUALE OPERATORE, GUIDA ALL’USO DI WIN95

Per informazioni più dettagliate riguardanti le varie configurazioni, fare riferimento al Progetto di Gestione dei prodotti interessati.

### UPGRADING

I sistemi possono essere potenziati mediante l’aggiunta di moduli opzionali descritti nel P.d.G.

Di seguito sono elencati i moduli previsti:

| DESCRIZIONE | NOME MODULO | CODICE RANDOM |
| --- | --- | --- |
| ESPANSIONE MEMORIA 8MB EDO 3.3V | EXM-PRO08 | A3836P |
| ESPANSIONE MEMORIA 16MB EDO 3.3V | EXM-PRO16 | A3837Q |
| ESPANSIONE MEMORIA 32MB EDO 3.3V | EXM-PRO32 | A3838Z |
| ESPANSIONE MEMORIA 64MB EDO 3.3V | EXM-PRO64 | A5047V |
| HDU 1GB | HDU 1GB | A3839S |
| BATTERIA RICARICABILE 42W | RPB-LIT ION | A3842V |
| DOCKING STATION | MULTIMEDIA MINI DOCKING STATION | A3840F |
| CAR ADAPTER | CA-02 | 90325E |
| CONNECTOR REPLICATOR | CR-05 | A3841U |

## CERTIFICAZIONI E MARCHI

Questi prodotti sono conformi alle seguenti norme di qualità:

MARCHI DI QUALITA’

I prodotti sono conformi agli Standard di Qualità Olivetti

| PAESE | AGENZIA | REGOLAMENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| EUROPA | CE & TUV |  |
| CANADA | CSA | CSA 22.2 no.950 - M89 |
| U.S.A. | UL | UL 478 o 1950 |

TENSIONE E FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE

La tensione e la frequenza di alimentazione sono: 	100/240 V Ac (+10% -15%)

50/60 Hz.

## SPECIFICHE AMBIENTALI

I sistemi possono operare nelle seguenti condizioni ambientali:

|  | TEMPERATURA (°C) | UMIDITA’ | ALTITUDINE (mt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Condizioni operative | 10 - 40 | 10% - 95% | 0-3.000 |
| Condizioni non operative | 5 - 45 | 5% - 95% | - |
| Condizioni di trasporto | -40 +60 | 5% - 95% | 0-11.000 |

# DIAGNOSTICA

## AUTODIAGNOSTICA

L’autodiagnostica è residente nella eprom di BIOS e si attiva all’accensione del sistema.

In questa fase viene testata la corretta inizializzazione e la funzionalità dei principali componenti della mother board e dei moduli base del sistema.

# ASSISTENZA

## INSTALLAZIONE

Il prodotto, all’accensione, consente un’installazione guidata dell’ambiente di lavoro.

Le scelte possibili sono:

- Windows 95

- Windows For Workgroup 3.11

La scelta di un ambiente esclude automaticamente l’altra, cioè non è possibile installare entrambi gli ambienti.

Una volta eseguita l’installazione del software, l’utente sarà subito in grado di utilizzare il sistema.

L’unica operazione necessaria è la carica completa delle batterie secondo le modalità riportate sul Manuale d’uso a corredo.

## MODALITA’ DI ASSISTENZA

Le modalità di assistenza tecnica previste per questi prodotti sono le stesse già in atto per i precedenti modelli della linea PC PORTATILI, ed esattamente:

- CARRY-IN

- ON-SITE

Le caratteristiche del prodotto in termini di compattezza e modularità si prestano particolarmente al servizio di tipo CARRY-IN.

Il servizio ON-SITE può essere offerto a clienti che ne facciano esplicita richiesta (esempio clienti grande utenza).

## SUPPORTO DEL PRODOTTO

I prodotti della linea ECHOS PENTIUM ed ECHOS PRO XXX sono supportati dalla Direzione Tecnica mediante:

- emissione di documentazione

- analisi e gestione anomalie

- supporto alla formazione tecnica sul prodotto

- interventi specialistici

## ESCALATION DEI PROBLEMI

La segnalazione ed eventuale escalation dei problemi deve necessariamente avvenire tramite l’utilizzo dei sistemi informativi preposti e disponibili presso il field.

Le modalità esecuzione sono di due tipi:

- Inserimento ed escalation della chiamata “via Intranet” (Browser Netscape)

- Contatto telefonico al CNA al numero verde 1678-30099 per la registrazione della chiamata e l’eventuale supporto della Direzione Tecnica, utilizzabile in sistuazioni di urgenza (intervento presso cliente).

## RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le piastre e/o i moduli guasti devono essere inviati in riparazione al seguente indirizzo:

CRE ITALIA c/o GECMA

Via Umberto I°

San Giorgio Canavese

Torino

Le modalità previste per i prodotti in oggetto prevedono l’invio in riparazione dei seguenti moduli separati:

- Gruppo semilavorato (comprende Mother Board/Display/Carrozzeria)

- HDU

- CD-ROM

In particolare, il gruppo semilavorato NON deve contenere:

- CPU + dissipatore

- Tastiera

- Batteria

- Memorie

- Cartellino matricola dell’unità (da riutilizzare al rientro del modulo riparato)

Per il dettaglio relativo ai moduli riparabili consultare il capitolo SCORTE E RICAMBI.

## CANONI DI ASSISTENZA

Per i canoni di assistenza fare riferimento ai listini emessi dal Servizio Pianificazione della OL.S.Y. Italia.

## FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per la formazione del personale consultare il calendario corsi emesso dal SAF di Piacenza.

# AFFIDABILITA’

I dati relativi alla qualità ed affidabilità dei sistemi, di seguito elencati, fanno riferimento ai ritmi di utilizzo ipotizzati al paragrafo 4.1.

## IPOTESI DI LAVORO

- Giorni di lavoro / anno 		250

- Ore accensione				6

- Ore di lavoro / giorno			4

- Vita macchina / anni			5

## DATI DI AFFIDABILITA’ TEORICI

| MODULO | MTBF ( ore teor.) |
| --- | --- |
| PIASTRA DI SISTEMA | 20.000 |
| TOUCH PAD | 200.000 |
| FDU | 80.000 |
| HDU | 300.000 |
| KEYBOARD | 60.000 |
| ALIMENTATORE | 30.000 |
| LCD | 50.000 |

## STIMA DEI CARICHI DI LAVORO

| MODULO | INTERVENTI / ANNO |
| --- | --- |
| PIASTRA DI SISTEMA | 0,075 |
| TOUCH PAD | 0,006 |
| FDU | 0,015 |
| HDU | 0,004 |
| ALIMENTATORE | 0,025 |
| LCD | 0,024 |
| TASTIERA | 0,033 |
| TOTALE | 0,182 |
| EFFETTO FIELD | 0,10 |

TOTALE CHIAMATE ANNO 0,282

# SCORTE E RICAMBI

Nelle seguenti tabelle sono riportati i codici dei gruppi di scorta e dei ricambi più significativi:

| DESCRIZIONE MODULO | CODICE UGS | TIPO DI SCORTA | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| SEMILAVORATO ECHOS PRO 133D | 213704H | INVEST. | BA/LCD/GRUPPO COMPL. |
| SEMILAVORATO ECHOS PRO 133E | 213232X | INVEST. | BA/LCD/GRUPPO COMPL. |
| SEMILAVORATO ECHOS PRO 133S | 213705A | INVEST. | BA/LCD/GRUPPO COMPL. |
| SEMILAVORATO ECHOS PRO 150S/T | 214029Y | INVEST. | BA/LCD/GRUPPO COMPL. |
| SEMILAVORATO ECHOS PRO 150 X | 212502W | INVEST. | BA/LCD/GRUPPO COMPL. |
| RAGGR. CD ROM 8X | 212538Z | INVEST. |  |
| RAGGR. CD ROM 10X | 212541U | INVEST. |  |
| RAGGR. HDU 3” 1GB AT | 212532K | INVEST. |  |
| RAGGR. HDU 2.5” 1.3GB AT | 212515J | INVEST. |  |
| RAGGR. HDU 2.5” 2GB AT | 212513Q | INVEST. |  |
| RAGGR. HDU 2.5” 3GB AT | 214380H | INVEST. |  |

| NEW DOCKING STATION | A3840/SCORTA | INVEST. |  |
| --- | --- | --- | --- |

## RICAMBI

| DESCRIZIONE MODULO | CODICE RICAMBIO | NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAGGR. MFD 3,5” | 564268K |  |  |
| KIT MECC. CDROM 8X TEAC | 213745H |  |  |
| KIT MECC. CDROM10X TOSHIBA | 213233Y |  |  |
| CPU 133MHZ 54CSLM | 4893175X |  |  |
| CPU 150MHZ UC2013 2.9V | 214784S |  |  |
| KIT PARTI MECCANICHE | 213199X |  |  |
| EXP. MEMORIA PRO 8MB | 4897784R |  |  |
| EXP MEMORIA PRO 16MB | 4897783U |  |  |
| EXP MEMORIA PRO 32MB | 4897782Y |  |  |
| EXP MEMORIA PRO 64MB | 4897804G |  |  |
| BATTERIA LI-ION | 212503X |  |  |
| BATTERIA NI-MH | 213237U |  | solo Echos Pro 133D - 133 E |
| ADATTATORE AC | 213211S |  | senza cavo rete |

| DESCRIZIONE MODULO | CODICE RICAMBIO | NOTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAVO PARALLELO EXT. FDU | 213744G |  |  |
| KIT ADATTATORE HDU | 213743F |  | solo Echos Pro 150T |
| KIT GRUPPO MECC. CD-ROM TEAC | 213745H |  |  |
| TASTIERA USA | 212387S |  |  |
| TASTIERA ITALIA | 212388B |  |  |
| TASTIERA U.K. | 212389C |  |  |
| TASTIERA FRANCIA | 212390H |  |  |
| TASTIERA GERMANIA | 212391W |  |  |
| CAVO RETE EUROPA | 034602T |  | COR 005 |

# DOCUMENTAZIONE

Viene di seguito elencata la documentazione realizzata per assistere il prodotto, con i relativi codici.

I documenti sono presenti anche su WEB privato OL.S.Y. all’indirizzo:

http://athena.dss.olivetti.it/cgi-bin/welcome (necessita di password).

| TIPO DOCUMENTO | CODICE VERSIONE ITALIANA |
| --- | --- |
| TIB / FCO | 2800282 N |
| SOI | 2800283 J |
| MANUALE PER L’ASSISTENZA | 2708633Z-02 |

# CODICI CESIS - RA/RB

I codici cesis per i prodotti in oggetto sono i seguenti:

| CODICE RANDOM | MODULO | CODICE CESIS | RAGG. RA | RAGG. RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3832K | ECHOS PRO 133D | A3832K | 6M | A6 |
| A3833L | ECHOS PRO 133E | A3832L | 6M | A6 |
| A3834M | ECHOS PRO 133S | A3834M | 6M | A6 |
| A5045T | ECHOS PRO 150S | A5045T | 6M | A6 |
| A5046U | ECHOS PRO 150T | A5046U | 6M | A6 |
| A3835N | ECHOS PRO 150X | A3835N | 6M | A6 |