INDICE

1. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

2. DIAGNOSTICA

3. ASSISTENZA

4. AFFIDABILITA’

5. SCORTE E RICAMBI

6. DOCUMENTAZIONE

7. CODICI CESIS - RA/RB

# caratteristiche dei prodotti

## GENERALITA’

Il presente documento descrive le caratteristiche tecnico/funzionali della linea di prodotti di personal computer portatili ECHOS PXX-PXXX.

La linea è composta dai seguenti modelli:

ECHOS P75X

ECHOS P90X

ECHOS P100X

ECHOS P120X

ECHOS P133X

Questi modelli appartengono alla famiglia di computer Notebook Pentium basati su architettura PCI e destinati al mercato professionale businnes.

Offrono tecnologie d'avanguardia, potenza e prestazioni avanzate grazie all'utilizzo del microprocessore INTEL Pentium.

I prodotti ECHOS PXX- PXXX sostituiscono la vecchia linea Echos 4X.

Le diverse versioni di ECHOS PXXX differiscono tra loro esclusivamente per le seguenti caratteristiche:

	memoria RAM

	tipo di CPU (frequenza)

	HDU

	VRAM

	LCD

Pertanto le informazioni di seguito riportate valgono per tutti i  modelli, se non espressamente citato.

## CARATTERISTICHE HARDWARE E SOFTWARE

La seguente tabella riporta le caratteristiche HW e SW relative ai modelli tuttora disponibili:

| CARATTERISTICHE | Echos P75 | Echos P90 X | Echos P100 X | Echos P120 X | Echos P133 X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processore | Pentium 75 Mhz | Pentium 90 Mhz | Pentium 100 Mhz | Pentium120 Mhz | Pentium 133 Mhz |
| Ram (std/max) | 8/40 MB | 8/40 MB | 8/40 MB | 8/40 MB | 16/40 MB |
| Ram video | 1MB | 1MB | 1MB | 1 MB | 1 MB |
| Memory Cache | - | 256K 2° lev. | 256K 2° lev. | 256K 2° lev. | 256K 2° lev. |
| Tensione lavoro CPU | 3.3 V / 2.9 V | 3.3 V / 2.9 V | 3.3 V / 2.9 V | 3.3 V / 2.9 V | 3.3 V / 2.9 V |
| Display LCD | 10.4" DSTN | 10.4" TFT P90 11.8" TFT P90S-M | 10.4" DSTN P100D 11.3" DSTN P100C 10.4" TFT P100E | 11.3" DSTN P120C 10.4" DSTN P120D 11.3" TFT P120E 10.4" TFT P120 11.8" TFT P120S | 11.3" TFT P133E 11.8" TFT P133S |
| HDU 2.5" FAST IDE | 510 MB | 510-810-1.2 MB | 810-1.2MB | 810-1.2MB | 810-1.2MB |
| Floppy Driver | 1.44 MB | 1.44 MB | 1.44 MB | 1.44 MB | 1.44 MB |
| Puntatore | Point Pad integrato | Point Pad integrato | Point Pad integrato | Point Pad integrato | Point Pad integrato |
| Tastiera | 83-86 tasti PS2 comp. | 83-86 tasti PS2 comp. | 83-86 tasti PS2 comp. | 83-86 tasti PS2 comp. | 83-86 tasti PS2 comp. |
| Interfacce | Seriale RS232 9 pin Parallela Centronics Mouse/KBD ext. PS2 Connettore Docking I/R infrarosso COM2 | Seriale RS232 9 pin Parallela Centronics Mouse/KBD ext. PS2 Connettore Docking I/R infrarosso COM2 | Seriale RS232 9 pin Parallela Centronics Mouse/KBD ext. PS2 Connettore Docking I/R infrarosso COM2 | Seriale RS232 9 pin Parallela Centronics Mouse/KBD ext. PS2 Connettore Docking I/R infrarosso COM2 | Seriale RS232 9 pin Parallela Centronics Mouse/KBD ext. PS2 Connettore Docking I/R infrarosso COM2 |
| Slot PCMCIA | 2 tipo II o 1 tipo III | 2 tipo II o 1 tipo III | 2 tipo II o 1 tipo III | 2 tipo II o 1 tipo III | 2 tipo II o 1 tipo III |
| Piastra Audio | 16 bit S.Blaster comp. Microfono interno 2 altoparlanti interni Jack in MIC Jack out/line stereo | 16 bit S.Blaster comp. Microfono interno 2 altoparlanti interni Jack in MIC Jack out/line stereo | 16 bit S.Blaster comp. Microfono interno 2 altoparlanti interni Jack in MIC Jack out/line stereo | 16 bit S.Blaster comp. Microfono interno 2 altoparlanti interni Jack in MIC Jack out/line stereo | 16 bit S.Blaster comp. Microfono interno 2 altoparlanti interni Jack in MIC Jack out/line stereo |
| CD-ROM | solo opzionale | Estraibile | Estraibile | Estraibile | Estraibile |
| Batteria | Ni-MHy 28W | Ni-MHy 28W | Ni-MHy 28W | Ni-MHy 28W | Ni-MHy 28W |
| Alimentatore esterno | 100-240 V 1.7A | 100-240 V 1.7A | 100-240 V 1.7A | 100-240 V 1.7A | 100-240 V 1.7A |
| Software | MS-Dos 6.2 Win 3.11 oppure Windows 95 TranXit per I/R Phoenix Card Manag. | MS-Dos 6.2 Win 3.11 oppure Windows 95 TranXit per I/R Phoenix Card Manag. | MS-Dos 6.2 Win 3.11 oppure Windows 95 TranXit per I/R Phoenix Card Manag. | MS-Dos 6.2 Win 3.11 oppure Windows 95 TranXit per I/R Phoenix Card Manag. | MS-Dos 6.2 Win 3.11 oppure Windows 95 TranXit per I/R Phoenix Card Manag. |
| Dimensioni | 286x228x49mm | 286x228x49mm | 286x228x49mm | 286x228x49mm | 286x228x49mm |
| Peso | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg |

## POSSIBILITA’ DI CUSTOMER SET-UP

All'accensione, durante la fase diagnostica, è possibile, premendo il tasto F2, accedere al System SET-UP per il completo settaggio del sistema.

## MERCATO E CONCORRENZA

Nel mercato dei PC portatili, i prodotti ECHOS Pxxx si collocano nella fascia media in concorrenza con i seguenti competitors:

TOSHIBA 400 CS

TOSHIBA 400 CDT

TEXAS EXTENSA 550

TEXAS EXTENSA 550 CDT

## CONFIGURAZIONI

### COMPOSIZIONE

Il contenuto dell'imballo prevede:

- NOTEBOOK

- BATTERIA (N.2 PER ECHOS P90M)

- ALIMENTATORE + CAVO DI ALIMENTAZIONE

- LETTORE CD-ROM + CAVO FDD ADAPTER

- ULA, GARANZIA, MANUALE OPERATORE, GUIDA ALL'USO DI WIN95

Per informazioni più dettagliate riguardanti le varie configurazioni, fare riferimento al  Progeto di Gestione dei prodotti interessati.

### UPGRADING

I sistemi possono essere potenziati mediante l'aggiunta di moduli opzionali descritti a P.d.G.

Di seguito sono elencati i moduli previsti:

| DESCRIZIONE | NOME MODULO | CODICE RANDOM |
| --- | --- | --- |
| ESPANSIONE MEMORIA 8MB | EXM PENTIUM-08 | 90321W |
| ESPANSIONE MEMORIA 16MB | EXM PENTIUM-16 | 90322Y |
| ESPANSIONE MEMORIA 32MB | EXM PENTIUM-32 | 90323S |
| CD-ROM | CD-ROM+FDU ADAPTER | 90324C |
| BATTERIA RICARICABILE 28W | RPB-NIMH | 90327A |
| DOCKING STATION | MINI DOCKING STATION | 90326G |
| CAR ADAPTER | CA-02 | 90325E |

## CERTIFICAZIONI E MARCHI

Questi prodotti sono conformi alle seguenti norme di qualità:

MARCHI DI QUALITA'

I prodotti sono conformi agli Standard di Qualità Olivetti

| PAESE | AGENZIA | REGOLAMENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| EUROPA | CE & TUV |  |
| CANADA | CSA | CSA 22.2 no.950 - M89 |
| U.S.A. | UL | UL 478 o 1950 |

TENSIONE E FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE

La tensione e la frequenza di alimentazione sono: 100/240 V Ac (+10% -15%)

50/60 Hz.

## SPECIFICHE AMBIENTALI

I sistemi possono operare nelle seguenti condizioni ambientali:

|  | TEMPERATURA (°C) | UMIDITA' | ALTITUDINE (mt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Condizioni operative | 10-40 | 10% - 95% | 0-3.000 |
| Condizioni non operative | 5-45 | 5% - 95% | - |
| Condizioni di trasporto | -40 +60 | 5% - 95% | 0-11.000 |

# DIAGNOSTICA

## AUTODIAGNOSTICA

L'autodiagnostica è residente nella eprom di BIOS e si attiva all'accensione del sistema.

In questa fase viene testata la corretta inizializzazione e la funzionalità dei principali componenti della mother board e dei moduli base del sistema.

# ASSISTENZA

## INSTALLAZIONE

Il prodotto, all'accensione, consente un'installazione guidata dell'ambiente di lavoro.

Le scelte possibili sono:

- Windows 95

- Windows For Workgroup 3.11

La scelta di un ambiente esclude automaticamente l'altra, cioè non è possibile installare entrambi gli ambienti software.

Una volta eseguita l'installazione del software, l'utente sarà subito in grado di utilizzare il sistema.

L'unica operazione necessaria è la carica completa delle batterie secondo le modalità riportate sul Manuale d'uso a corredo.

## MODALITA’ DI ASSISTENZA

Le modalità di assistenza tecnica previste per questi prodotti sono le stesse già in atto per i precedenti modelli della linea PC PORTATILI, ed esattamente:

- CARRY-IN

- ON-SITE

Le caratteristiche del prodotto in termini di compattezza e modularità si prestano particolarmente al servizio di tipo CARRY-IN.

Il servizio ON-SITE può essere offerto a clienti che ne facciano esplicita richiesta (esempio clienti grande utenza).

## SUPPORTO DEL PRODOTTO

I prodotti della linea ECHOS PENTIUM sono supportati dal Servizio Prodotti HW mediante:

- emissione di documentazione

- analisi e gestione anomalie

- supporto alla formazione tecnica sul prodotto

- interventi specialistici

## ESCALATION DEI PROBLEMI

La segnalazione ed eventuale escalation dei problemi deve necessariamente avvenire tramite l'utilizzo dei sistemi informativi preposti e disponibili presso il field.

Le modalità esecuzione sono di due tipi:

- Inserimento ed escalation della chiamata "via Intranet" (Browser Netscape)

- Contatto telefonico al CNA al numero verde 1678-30099 per la registrazione della chiamata e l'eventuale supporto della Direzione Tecnica, utilizzabile in sistuazioni di urgenza (intervento presso cliente).

## RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le piastre e/o i moduli riparabili devono essere inviati al seguente indirizzo:

CRE ITALIA c/o GECMA

Via Umberto I°

San Giorgio Canavese

Torino

Le modalità previste per i prodotti in oggetto prevedono l'invio in riparazione dei seguenti moduli separati:

- Mother Board

- HDU

- CD-ROM

In particolare, la mother board  NON deve contenere:

- CPU + dissipatore

- Memorie

Per il dettaglio relativo ai moduli riparabili consultare il capitolo SCORTE E RICAMBI.

## CANONI DI ASSISTENZA

Per i canoni di assistenza fare riferimento ai listini emessi dal Servizio Pianificazione della Olsy Italia.

## FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per la formazione del personale consultare il calendario corsi emesso dal SAF di Piacenza.

# AFFIDABILITA’

I dati relativi alla qualità ed affidabilità dei sistemi, di seguito elencati, fanno riferimento ai ritmi di utilizzo ipotizzati al paragrafo 4.1.

## IPOTESI DI LAVORO

- Giorni di lavoro / anno 		250

- Ore accensione				6

- Ore di lavoro / giorno			4

- Vita macchina / anni			5

## DATI DI AFFIDABILITA’ TEORICI

| MODULO | MTBF ( ore teor.) |
| --- | --- |
| UNITA' BASE (Fdd, Hdu,batteria e MB) | 20.000 |
| ALIMENTATORE | 200.000 |
| LCD | 50.000 |

## STIMA DEI CARICHI DI LAVORO

| MODULO | INTERVENTI / ANNO |
| --- | --- |
| UNITA' BASE (Fdd, Hdu, batteria e MB) | 0,1 |
| ALIMENTATORE | 0,01 |
| LCD | 0,04 |
| TASTIERA | 0,04 |
| TOTALE | 0,19 |
| EFFETTO FIELD | 0,10 |

TOTALE CHIAMATE ANNO 0,29

# SCORTE E RICAMBI

Nelle seguenti tabelle sono riportati i codici dei gruppi di scorta e dei ricambi più significativi:

## SCORTE

| COD.UGS | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 210917X | M.B. BA2286 | scorta | P75 |
| 210918G | M.B. BA2287 | scorta | P90-P90S-P100E-P120 |
| 210919H | M.B. BA2288 | scorta | P90M |
| 212789D | M.B. BA 2311 | scorta | P100D-P120D 2.9V |
| 212791X | M.B. BA2313 | scorta | P100C -P120C 3.1V |
| 210912S | M.B. BA2285 | scorta | P120E-P120S-P133S |
| 562639D | HD 540 MB | scorta | P75 |
| 563317T | HD 810 MB | scorta | P75-P90X-P100X |
| 212088S | HD 1 GB | scorta | P90X-P100X |
| 564241G | HD 1.2 GB | scorta | P120X-P133X |
| 211515R | HD 1.3 GB | scorta | P133X |
| 564190S | CR ROM 2X | scorta | P90X |
| 564266X | CD ROM 4X | scorta | P90X-P120 |
| 564199X | CD ROM 6X | scorta | P100X-P120X |
| 212538Z | CD ROM 8X | scorta | P20X-P133X |

## RICAMBI

| CODICE UGS | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 213230H | Sound board /mic/cavi | consumo | tutti i modelli |
| 211043T | LCD 10.4" DSTN |  | P75 |
| 213730E | Cavo LCD 10.4" DSTN |  | P75 |
| 211044U | Inverter + cavi |  | P75 |
| 211684T | Gruppo LCM |  | P75-P90-P90M-P120 |
| 211682Z | Carrozzeria Display |  | P75 |
| 211045V | LCD 10.4" TFT |  | P90-P90M-P120 |
| 213747B | Cavo LCD 10.2" TFT |  | P90-P90M-P120 |
| 211046W | Inverter + cavi |  | P90-P90M-P90S-P100D-P100E-P120-P120C-P120D-P120E-P120S-P133E-P133S |
| 211680B | Carrozzeria Display |  | P90-P90M-P120 |
| 211047X | LCD 11.8" TFT |  | P90S-P120S-P133S |
| 213735X | Cavo LCD 11.8" TFT |  | P90S-P120S-P133S |
| 213210D | Gruppo LCM |  | P90S-P120S-P133S |
| 211681Y | Carrozzeria Display |  | P90S-P120S-P133S |
| 212358L | LCD 10.4" DSTN |  | P100D-P120D |
| 213732U | Cavo LCD 10.4" DSTN |  | P100D-P120D |
| 213207F | Gruppo LCM |  | P100C-P100D-P120D |
| 212360J | Carrozzeria Display |  | P100D-P120D |
| 213692V | LCD 11.3" DSTN |  | P100C-P120C |
| 213731T | Cavo LCD 11.3"DSTN |  | P100C-P120C |
| 211043W | Inverter + cavi |  | P100C-P120C |
| 211684T | Gruppo LCM |  | P120C |
| 213693W | Carrozzeria Display |  | P100C-P120C |
| 212363H | LCD 10.4" TFT |  | P100E |
| 213733V | Cavo LCD 10.4" TFT |  | P100E |
| 213208Q | Gruppo LCM |  | P100E |
| 212474Z | Carrozzeria Display |  | P100E |
| 212369P | LCD 11.3" TFT |  | P120E-P133E |
| 213734W | Cavo LCD 11.3" TFT |  | P120E-P133E |
| 213209R | Gruppo LCM |  | P120E-P133E |
| 212477U | Carrozzeria Dispaly |  | P120E-P133E |
| 211686V | Gruppo fondello * |  | tutti i modelli |
| 211683S | Gruppo Touch-Pad |  | tutti i modelli |
| 564268K | Gruppo FDU |  | tutti i modelli |
| 564269L | FDU (solofloppy driver) |  | tutti i modelli |
| 240860Y | CA-02 Car Adapter |  | tutti i modelli |

| 213746A | Batteria ricaricabile |  | tutti i modelli |
| --- | --- | --- | --- |
| 211518U | AC Adapter (no cavo) |  | tutti i modelli |
| 240857R | Espansione 8MB Ram |  | tutti i modelli |
| 240858S | Espansione 16MB Ram |  | tutti i modelli |
| 240859T | Espansione 32MB Ram |  | tutti i modelli |
| 4893185G | CPU 75Mhz |  | P75 |
| 4893164S | CPU 90Mhz |  | P90X |
| 4893185G | CPU 100Mhz 3.1V |  | per MB a 3.1V |
| 4893174T | CPU 100Mhz 2.9 V |  | per MB a 2.9 V |
| 4893180E | CPU 120MHz |  | P120X |
| 4893175X | CPU 133 Mhz |  | P133X |
| 241316F | New Docking Station |  | Tutti i modelli |
| 211685U | Kit parti palstica carrozz. |  | Tutti i modelli |
| 211687W | Kit per FDD |  |  |
| 211688F | Kit per CD-ROM |  |  |
| 211052U | Kit per HDU |  |  |
| 211496P | Tastiera Italia |  |  |
| 211498Z | Tastiera USA |  |  |
| 211497Q | Tastiera UK |  |  |
| 211494M | Tastiera Francia |  |  |
| 211495N | Tastiera Germania |  |  |
| 558178K | Cavo rete Europa |  |  |
| 558182Y | Cavo rete USA |  |  |
| 558180A | Cavo rete UK |  |  |

Note: * = il codice comprende anche gli speaker ed il dissipatore per CPU

# DOCUMENTAZIONE

Viene di seguito elencata la documentazione realizzata per assistere il prodotto, con i relativi codici.

I documenti sono presenti anche su WEB privato OLSY all'indirizzo:

http://athena.dss.olivetti.it/cgi-bin/welcome (necessita di password).

| TIPO DOCUMENTO | CODICE VERSIONE ITALIANA |
| --- | --- |
| TIB / FCO | 2800162 A |
| SOI | 2800163 E |
| MANUALE PER L'ASSISTENZA | 2692622 D-00 |

# CODICI CESIS - RA/RB

I codici CESIS / RA / RB per i prodotti in oggetto sono i seguenti:

| CODICE RANDOM | MODULO | CODICE CESIS | RAGG. RA | RAGG. RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52413 H | P75--5118/DSTN | 52413 H | 5T | A6 |
| A5320 F | P75D-5118/DSTN | A5320 F | 57 | A6 |
| 52414 K | P90-8118/TFT | 52414 K | 57 | A6 |
| 52415 M | P90-5118/TFT11 | 52415 M | 57 | A6 |
| 52416 P | P90-12018/TFT11 | 52416 M | 57 | A6 |
| 31252 K | P90M-8118/TFT | 31252 K | 57 | A6 |
| A5321 U | P100E-5118/TFT | A5321 U | 57 | A6 |
| A5322 V | P100E-1018/TFT | A5322V | 57 | A6 |
| 31254 X | P120S-1218/TFT11 | 31254 X | 57 | A6 |
| A4052 Z | P120-1218/TFT | A4052 Z | 57 | A6 |
| A5323 W | P120E-1218/TFT11 | A5323 W | 57 | A6 |
| A5324 X | P133S-12116/TFT11 | A5324 X | 57 | A6 |