# INTRODUZIONE

Lo scopo del seguente documento è quello di fornire chiarimenti in merito alle piastre basi dei prodotti ECHOS P75 e ECHOS P100D.

# DESCRIZIONE

I prodotti ECHOS P75 e ECHOS P100D, secondo la documentazione ufficiale emessa da Ivrea, risultano avere installata a bordo la motherboard BA 2286  avente codice  UGS 210917X.

In effetti il codice in questione è leggibile anche dai codici a barre e numerico applicati sulla motherboard stessa.

Ne consegue che la piastra BA 2286 avrebbe dovuto essere considerata “anfibia”.

Da verifiche e approfondimenti eseguiti in field si è riscontrato che le piastre base montate sui prodotti ECHOS P75 ed ECHOS P100D in realtà non sono uguali ma solo simili.

In particolare sulle BA 2286 di ECHOS P75 c’è una differente componentistica atta a gestire lo schermo LCD, rispetto a quella presente sulla  motherboard  di ECHOS P100D.

Questa differenza crea l’impossibilità di gestire correttamente lo schermo LCD se si installa a bordo di un ECHOS P100D la motherboard di un ECHOS P75.

Per risolvere il problema sono state introdotte due nuove motherboard, una con CPU a 2,9V ed un’altra con CPU a 3,1V, specifiche per ECHOS P100D.

La BA 2286 cod. 210917X continua ad essere gestita solo per ECHOS P75.

La seguente tabella riporta i codici da considerare:

| ECHOS P75 | BA 2286 | 210917 X |
| --- | --- | --- |
| ECHOS P100D | BA 2311 per CPU a 2,9V | 212789 D |
| ECHOS P100D | BA 2312 per CPU a 3,1V | 212790 A |

# INVIO IN RIPARAZIONE

Per l’invio in riparazione delle motherboard “false “BA 2286” installate su ECHOS P100D (riportanti il codice 210917X) è necessario oscurare il codice a barre applicandovi sopra un’etichetta bianca.

Restano invariate le altre modalità.

Nessun cambiamento per l’invio delle BA 2286 montate su ECHOS P75.