Sui Personal Computer della linea Echos 4X, si è riscontrato il manifestarsi di alcune anomalie in presenza di espansione di memoria (per portare la memoria di sistema da 16 MB RAM in su); le anomalie, che si presentano con i sistemi operativi Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95 e IBM OS/2, sono le seguenti:

- Al caricamento del file hymem.sys si ha la segnalazione “MEMORIA HMS INAFFIDABILE, ALLOCAZIONE xxxxxxxxxx, DRIVE HMS NON INSTALLATO.

- Problemi di trasferimento dati da FDU (soprattutto con Windows 95 ed OS/2).

La soluzione consiste nella sostituzione dell’array resistivo HR29 da 10 K (cod. 4869883 V) con un’array resistivo da 2,2 K (cod. 4869409 S) .

Le piastre interessate sono le seguenti:

BA2115     cod. 589858 E          passa a livello 02MI

BA2117     cod. 560370 Z          passa a livello 02MI

BA2128     cod. 560347 J           passa a livello 02MI

BA2170     cod. 563045 W         passa a livello 01MI

Vista piastra lato B; cambiare il valore di HR29 (posizionato sopra U13) da 10kohm a 2,2KOhm