INDICE

1. GENERALITÀ

2. MODALITÀ DI ASSISTENZA

3. RICAMBI E SCORTE

4. RIPARAZIONI ELETTRONICHE

5. AFFIDABILITÀ

6. FORMAZIONE

7. DOCUMENTAZIONE

8. DIAGNOSTICI

9. CODICI CESIS

# generalità

## Descrizione Del Prodotto

Il Sistema Netstrada 5200 è un nuovo Server destinato a coprire la fascia “Media”.

Esso è basato sul micro processore PentiumII mono/biprocessor a 266/300/333MHz e 512 KB di L2-Cache integrata.

Esso è basato sul Chipset “440LX” della Intel ed utilizza un’architettura a doppio Bus ISA (Industry Standard Architecture) e PCI (Periferal Component Interconnect), le piastre EISA non sono supportate.

Il Netstrada 5200 è alloggiato in un cabinet Mini Tower denominato Silver 2 di tipo Floor Standing oppure in versione Rack.Sia il cabinet Silver 2 che quello Rack sono specifici per realizzare configurazioni Resilience.

## Caratteristiche Tecniche

| LINEA DI PRODOTTO: | NETSTRADA |
| --- | --- |
| NOME PRODOTTO: | NETSTRADA 5200 |

| Box: | Mini Tower (SILVER 2) |
| --- | --- |
| Alimentatore: | 300W Standard ATX |
| Architettura: | - Intel PentiumII 266/300/333MHz mono-biprocessor - ISA/PCI Bus |
| - 2nd L. Cache: | 512 KB integrata con ECC |
| Chip set: | 440LX della Intel |
| BIOS: | Flash EPROM |
| Memoria di sistema: | 32 - 512 MB con 4 DIMM SRAM RAM con ECC |
| Video supportato: | Offerta Standard Olivetti |
| Sottosistema di grafica: | Cirrus Logic CL-GD5446 |
| Memoria Video | 1 MB |
| Resoluzione - colori | Disponibile |
| 800x600x256 colori | Per applicazioni e OS compatibili con video controller |
| 1024x768x256 colori | “ “ “ “ “ |

| Interfacce: (su piastra base) |  |
| --- | --- |
| Seriale: | 2 porte seriale standard |
| Parallela: | 1 porta parallela standard PS/2, ECP, EPP |
| Tastiera, mouse: | Standard PS/2 |
| Floppy: | Standard - 1 Mbit/sec - 1.44 MB 3,5” |
| Controller Video | Cirrus Logic CL-GD5446 |
| Controller SCSI | Adaptec AIC7880 Ultra Wide |
| LAN | 10/100 BaseT LAN PCI PRO/100B EtherExpress ™ |
| Periferiche standard : |  |
| FDU: HDU: STU: DAT: CD-ROM: | 1.44 MB Hot Swap 2.1GBx1" Ultra Wide SCSI (5400/7200rpm) Hot Swap 4.2GBx1" Ultra Wide SCSI (5400/7200/10000rpm) Hot Swap 9GBx1" Ultra Wide SCSI (7200rpm) Hot Swap 18GBx1" Ultra Wide SCSI (7200 rpm) 150/250/1GB DDS1 1,3GB - 2GB con gestione compressione dati DDS1 2GB - 4GB con gestione compressione dati DDS2 4GB - 8GB con gestione compressione dati DDS3 12GB - 24GB con gestione compressione dati 24X IDE |
| Sistemi Operativi certificati: | MS Windows NT Server |
|  | Novell Netware |
|  | IntranetWare |
|  | SCO OpenServer |
|  | SCO UnixWare |
|  | IBM OS/2 Warp Server |
| Slot di Espansione: | 4 PCI , 1 ISA |
| Bays Periferiche: | - 1 x 3”½ (MiniFloppy, DAT) - 3 x 5”¼ (1 sempre occupata dal CD ROM) - 6 x 3”½ (HDU Remivibili) |
| - P.E.M | SI |
| Hot Plug (HDU & Power Supply) | SI |
| RAID (0,1,3,5,10) | SI |
| Disk Duplexing | SI (con l’aggiunta piastra SCSI AHA-2940UW) |
| A.S.R. (Atomatic Server Restart ) | SI |
| Si.Re.N (Siple Recovery Node) | SI |
| SAF-TE (SCSI Accessed Fault-Tolerant Enclosure) | SI |

## Certificazione e marchi di sicurezza

Il prodotto Netstrada 5200 è stato certificato con i seguenti marchi di sicurezza:

| Certificazione marchi: | CSA, UL,CE, NEMKO, GS,FCC B |
| --- | --- |

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## INSTALLAZIONE

Il sistema è considerato, per la quasi totalità dei moduli che lo compongono, “customer set-up” e quindi anche l'installazione del sistema potrà essere a cura del cliente.

Nel caso l'utente si appoggi all'organizzazione Olsy per la predisposizione del sistema, il tecnico provvederà ad eseguire le seguenti operazioni:

-	Verifica congruenza e completezza tra gli items commerciali ordinati e quelli ricevuti

-	Installazione di tutti i componenti hardware

-	Diagnostica dei singoli moduli hardware, attraverso il system test, per verificare la funzionalità del sistema

-	Installazione del software di base (sistema operativo)

-	Installazione e attivazione dei drivers software per i moduli hardware che lo necessitano.

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'organizzazione Olsy, per i prodotti in oggetto, fornirà un supporto globale del prodotto seguendo le metodologie, ormai collaudate, applicate sui prodotti della linea SNX e NETSTRADA.

-	Installazione:	Customer set-up (esclusi i moduli)

-	Manutenzione preventiva:	A carico del cliente

-	Metodologia di assistenza:	L'hardware dei sistemi, l'autodiagnostica integrata, il Customer Test e la documentazione di prodotto, permettono all'utente di autoinstallarsi il sistema, di diagnosticare e di sostituire alcuni moduli come video e tastiera.

La risoluzione di problemi riguardanti compatibilità, applicazioni, riparazioni dei moduli, verrà fornita dalla Olsy tramite un supporto di primo e secondo livello. Qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato attraverso il canale “WEB” oppure al C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## MANUTENZIONE PREVENTIVA

I moduli hardware che necessitano una pulizia periodica, sono le periferiche magnetiche rimovibili a nastro.

Le indicazioni per l'esecuzione delle sopracitate operazioni sono riportate sulla documentazione specifica rivolta all'utente, contenuta negli Start Kit.

# ricambi e scorte

Scorte

Non sono previste Scorte Specifiche del prodotto Netstrada 5200, in quanto tutti i moduli sono comuni ad altri sistemi della Linea Netstrada.

La seguente tabella riporta le Scorte Comuni ad altri Prodotti della linea Netstrada

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 214796W | BA2398 MOTHERBOARD | Investimento |
| 215552S | ALIMENTATORE ALI RH450 | Investimento |
| 217120X | GO2216 PCI ULTRA WIDE SCSI (MEGARAID 1CH) | Investimento |
| 215771D | GO2217 PCI ULTRA WIDE SCSI (MEGARAID 3CH) | Investimento |
| 212859B | GO2180 PCI ULTRA WIDE SCSI (AHA-2940UW) | Investimento |
| 562628A | HDU 2,1GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1” 5400rpm | Investimento |
| 217518S | HDU 2,1GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1” 7200rpm | Investimento |
| 214384Z | HDU 4,2GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1” 5400rpm | Investimento |
| 217519T | HDU 4,2GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1” 7200rpm | Investimento |
| 217496Z | HDU 4,2GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1” 10000rpm | Investimento |
| 217505W | HDU 9GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1” 7200rpm | Investimento |
| 217507Y | HDU 18GB SCSI ULTRA WIDE SCA2 3,5”x1,6” 7200rpm | Investimento |
| 212559E | CD ROM 5,25" 24X IDE-AT | Investimento |
| 563327V | STC 5,25" 1GB | Investimento |
| 564264F | DAT4000 - Raggruppamento DAT SONY - HP | Investimento |
| 564262D | DAT4000 - HP C1536A 3,5" 4MM DDS1/SCSI | Investimento |
| 212544X | DAT8000 - Raggruppamento DAT SONY - HP | Investimento |
| 212553Y | DAT8000 - HP C1539A 3,5" 4MM DDS2/SCSI | Investimento |
| 212815P | GO2175 CONT.MULTI STALLION | Investimento |

Ricambi

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 562232V | IF 2022 Jumper Board |
| 212866S | IF 2067 Back Plane Board Wide SCA2) |
| 214830U | IF 2079 Safte Board |
| 217100C | IF 2093 Parallel Board |
| 215767H | IF 2084 Slot 1 Terminator Card |
| 216692Y | IF2091 + cavo per gruppo ventole Motherboard |
| 216693Z | IF2091 + cavo per gruppo ventole HDU |
| 215802W | IF 2088 ADATTATORE (50-68 VIE) SCSI |
| 217098Z | IF 2092 ADATTATORE (50-68 VIE) SCSI + TERMINATORI |
| 4897828X | DIMM 32Mb 4M72 3,3V 66MHz Umbuffered |
| 4897829T | DIMM 64Mb 8M72 3,3V66MHz Umbuffered |
| 4897830Z | DIMM 128Mb 16M72 3,3V 66MHz Umbuffered |
| 217182J | Gruppo P. Pentium II 266MHz 512K ECC |
| 217183K | Gruppo P. Pentium II 300MHz 512K ECC |
| 200756U | Gruppo P. Pentium II 333MHz 512K ECC |
| 4893216F | Pentium "II" 266MHz 512K ECC |
| 4893219U | Pentium "II" 300MHz 512K ECC |
| 4893233C | Pentium "II" 333MHz 512K ECC |

# riparazioni ELETTRONiCHE

Tutti i moduli guasti devono essere inviati in riparazione al seguente indirizzo:

C.R.E. Italia c/o Gecma

Via Umberto I°

San Giorgio Canavese (TO)

# affidabilità

## Dati di Utilizzo del Sistema

La tabella seguente riporta i dati di utilizzo del prodotto

| GIORNI DI LAVORO PER ANNO | 365 |
| --- | --- |
| ORE DI ACCENSIONE PER GIORNO | 24 |
| ORE DI LAVORO PER GIORNO | 24 |
| NUMERO DI ON/OFF PER GIORNO | 0 |

## Dati di Affifabilità Teorici

Con i valori di MTBF e come riferimento i dati di utilizzo, si ottengono i valori teorici di guasti/anno riportati nelle tabelle successive.

| MODULO | GUASTI / ANNO |
| --- | --- |
| MOTHERBOARD BA2398 | 0,085 |
| 2 HDU SCSI 4GB | 0,025 |
| MFDU 1.44MB | 0,035 |
| POWER SUPPLY 450W | 0,022 |
| CD-ROM 24X (EIDE) | 0,023 |
| MOUSE | 0,01 |
| KEYBOARD | 0,015 |
| MONITOR DSM60-400 | 0,04 |
| TOTALE | 0,255 |

## Stima dei Carichi di Lavoro

Di seguito sono riportati i carichi di lavoro stimati per i Netstrada 5200

| CHIAMATE ANNO TOTALI (HW/SW) | 1,5 |
| --- | --- |
| INTERVENTI ANNO (HW/SW)) | 1,00 |
| GUASTI HW IN FIELD 1° ANNO | 0,60 |
| GUASTI HW ANNO TEORICI | 0,255 |
| M.T.T.R. (ORE) | 0,80 |

# fOrmazione

Consultare il Catalogo Corsi SAF per la disponibilità di eventuali corsi.

# Documentazione

Tutti i documenti prodotti dalla Direzione Tecnica sono contenuti nel “Data Base” del WEB privato all’indirizzo http://cww.olsy.it

La seguente Tabella fornisce i codici dei Manuali per il Netstrada 5200

| MANUALE | CODICE | DISPONIBILITA’ |
| --- | --- | --- |
| Manuale per l’assistenza | 5900910Q-00 | Disponibile |

# Diagnostici

L’autodiagnostica memorizzata nella ROM BIOS del sistema verifica il corretto funzionamento dei vari moduli e componenti del sistema stesso per garantire una minima efficienza operativa.

La diagnostica viene eseguita all’accensione. I relativi messaggi sono visualizzati sulla console di sistema e descritti sul Manuale per l’Assistenza.

La diagnostica “Customer Test” è inserita nel CD-ROM distribuito con lo starter kit ed è ad uso del cliente.

È inoltre disponibile presso il Centro Duplicazione il “System Test” Rev. 1.00 Cod. MI0322 ad uso esclusivo dei tecnici del field, che permette di individuare il modulo funzionale guasto.

# Codici cesis

Il codice CESIS da utilizzare per il prodotto Netstrada 5200 è:

| CODICE | DESCRIZIONE CODICE | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| A5863R | NETSTRADA 5200 (Pentium II 266MHz) | 6C | R5 |
| A5838T | NETSTRADA 5200 (Pentium II 300MHz) | 6C | R5 |
| G0550L | NETSTRADA 5200 (Pentium II 333MHz) | 6C | R5 |