INDICE

1. GENERALITÀ

2. MODALITÀ DI ASSISTENZA

3. RICAMBI E SCORTE

4. RIPARAZIONI ELETTRONICHE

5. AFFIDABILITÀ

6. FORMAZIONE

7. DOCUMENTAZIONE

8. DIAGNOSTICI

9. CODICI CESIS

# generalità

## Descrizione Del Prodotto

Il Sistema Netstrada 1200 è un nuovo server destinato a coprire la fascia “Entry Level”.

Esso è basato sul micro processore PentiumII a 233Mhz o 300 Mhz e 512 KB di L2-Cache senza ECC.

Questo Server è alloggiato nella carrozzeria Mini Tower (BOX HAL) e viene commercializzato in 2 versioni: IDE o SCSI.

Esso si basa su un’architettura di tipo AT con BUS AT/PCI (non supporta piastre EISA).

La gestione della memoria del nuovo sistema è basata sul chip set “82440FX” della Intel che implementa la gestione dell’ECC.

Non sono previste le funzionalità di “Hot-Swap” dei dischi e “Ridondanza” su alimentatore e ventilatori.

## Caratteristiche Tecniche

| LINEA DI PRODOTTO: | NETSTRADA |
| --- | --- |
| NOME PRODOTTO: | NETSTRADA 1200 |

| Box: | Mini Tower (BOX HAL) |
| --- | --- |
| Alimentatore: | 180-200W Standard ATX |
| Architettura: | - Intel PentiumII @233MHz - @300MHz monoprocessor - ISA/PCI Bus |
| - 2nd L. Cache: | 512 KB integrata senza ECC |
| Chip set: | 82440FX della Intel |
| BIOS: | Flash EPROM |
| Memoria di sistema: | - 32 - 192 MB con 3 DIMM EDO RAM 64 bit senza ECC - 32 - 384 MB con 3 DIMM EDO RAM 72 bit con ECC |

| Interfacce: (su piastra base) |  |
| --- | --- |
| Seriale: | 1 porte seriale standard |
| Parallela: | 1 porta parallela standard PS/2, ECP, EPP |
| Tastiera, mouse: | Standard PS/2 |
| USB | 2 connettori USB standard UHCI |
| Porte audio su piastra base | 2 connettori Line Out e Mic In |
| Interfaccia IDE PCI | 2 connettori IDE per coll. fino a 4 unità HDU e CD-ROM |
| Floppy: | Standard - 1 Mbit/sec - 1.44 MB 3,5” |
| Controller video | Governo grafico S3 ViRGE/DX |
| LAN | 10/100 BaseT LAN PCI PRO/100B EtherExpress ™ |
| Video supportato: | Offerta Standard Olivetti |
| Sottosistema di grafica: | S3 ViRGE/DX |
| Memoria Video | 2 MB di memoria EDO SOJ DRAM |
| Resoluzione - colori | Disponibile |
| 800x600x256 colori | Per applicazioni e OS compatibili con video controller |
| 1024x768x256 colori | “ “ “ “ “ |
| Periferiche standard : |  |
| FDU: HDU: STU: DAT: CD-ROM: | 1.44 MB 3,2 - 2,5 - 4,3 6,4 GB interfaccia IDE 2,1 - 4,2 GB interfaccia SCSI (5400 RPM) 150/250/1GB 4GB DDS1 compressione dati / 4GB DDS2 24X IDE |
| Sistemi Operativi certificati: | Windows NT 3.51 - 4.0 Server |
|  | Novell Netware 4.1 |
|  | OS/2 WARP 3.0 |
|  | Unixware 2.1 |
|  | SCO Open Server 5 (EVEREST) |
|  | Novell Netware 3.12 |
|  | Windows 95 (solo compatibilità) |
| Slot di Espansione: | 3 PCI , 4 ISA |
| Bays Periferiche: | - 3 x 3”½ (MiniFloppy, DAT) - 3 x 5”¼ (1 sempre occupata dal CD ROM) |
| - P.E.M | NO |
| Hot Plug | NO |
| RAID | NO |
| Disk Duplexing | SI (con due piastre SCSI AHA-2940UW) |
| S.A.R. (System Atomatic Restart ) | NO |
| Si.Re.N | NO |

## Certificazione e marchi di sicurezza

Il prodotto Netstrada 1200 è stato certificato con i seguenti marchi di sicurezza:

| Europa: | CE , NEMKO |
| --- | --- |
| Nord America: | FCC B , UL , CSA |

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## INSTALLAZIONE

Il sistema è considerato per la quasi totalità dei moduli che lo compongono “customer set-up”, quindi anche l'installazione del sistema potrà essere a cura del cliente.

Nel caso l'utente si appoggi all'organizzazione Olsy per la predisposizione del sistema, il tecnico provvederà ad eseguire le seguenti operazioni:

-	Verifica congruenza e completezza tra gli items commerciali ordinati e quelli ricevuti

-	Installazione di tutti i componenti hardware

-	Diagnostica dei singoli moduli hardware, attraverso il system test, per verificare la funzionalità del sistema

-	Installazione del software di base (sistema operativo)

-	Installazione e attivazione dei drivers software per i moduli hardware che lo necessitano.

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'organizzazione Olsy, per i prodotti in oggetto, fornirà un supporto globale del prodotto seguendo le metodologie, ormai collaudate, applicate sui prodotti della linea LSX5000 ed SNX.

-	Installazione:	Customer set-up (esclusi i moduli)

-	Manutenzione preventiva:	A carico del cliente

-	Metodologia di assistenza:	L'hardware dei sistemi, l'autodiagnostica integrata, il Customer Test e la documentazione di prodotto, permettono all'utente di autoinstallarsi il sistema, di diagnosticare e di sostituire alcuni moduli come video e tastiera.

La risoluzione di problemi riguardanti compatibilità, applicazioni, riparazioni dei moduli, verrà fornita dalla Olsy tramite un supporto di primo e secondo livello. Qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato attraverso il canale “WEB” oppure al C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## MANUTENZIONE PREVENTIVA

I moduli hardware che necessitano una pulizia periodica, sono le periferiche magnetiche rimovibili a nastro.

Le indicazioni per l'esecuzione delle sopracitate operazioni sono riportate sulla documentazione specifica rivolta all'utente, contenuta negli Start Kit

# ricambi e scorte

Scorte

La seguente tabella riporta le Scorte Specifiche del prodotto Netstrada 1200:

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 214796W | BA2377 Motherboard | Investimento |

La seguente tabella riporta le Scorte Comuni ad altri Prodotti della linea Netstrada:

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 214419U | ALIMENTATORE KLAMAT 110/220V HAL | Investimento |
| 212859B | GO2180 PCI ULTRA WIDE SCSI (AHA-2940UW) | Investimento |
| 212559E | CD ROM 5,25" 24X IDE-AT | Investimento |
| 215421P | HDU 3,5" SCSI UW 2,1Gb - IBM DCAS-32160 | Investimento |
| 215423R | HDU 3,5" SCSI UW 4,2Gb - IBM DCAS-34330 | Investimento |
| 212521Q | HDU 3,5" EIDE 2,5Gb - QUANTUM TM2550AT - FUJITSU M1638TAU - FUJITSU MPA3026AT - SEAGATE ST52520A - SEAGATE ST32531A | Investimento |
| 212523J | HDU 3,5" EIDE 3,2Gb - QUANTUM TM3240AT - QUANTUM ST3200AT - IBM DAQA33240 - FUJITSU MPA3035AT | Investimento |
| 215404X | HDU 3,5" EIDE 4,3Gb - FUJITSU MPA3043AT - FUJITSU MPB3043AT | Investimento |
| 563327V | STC 5,25" 1GB | Investimento |
| 564264F | DAT4000 - Raggruppamento DAT SONY - HP | Investimento |
| 564262D | DAT4000 - HP C1536A 3,5" 4MM DDS1/SCSI | Investimento |
| 212544X | DAT8000 - Raggruppamento DAT SONY - HP | Investimento |
| 212553Y | DAT8000 - HP C1539A 3,5" 4MM DDS2/SCSI | Investimento |
| 212815P | GO2175 CONT. MULTI STALLION | Investimento |

Ricambi

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 215802W | IF 2088 - Board Adapter 50/68 Pin SCSI |
| 562385X | IF 2032 - Terminatore SCSI |
| 212797V | IN 2061 - Riser Card |
| 4897814V | Dimm 32Mb 4M64 3,3V 60ns EDO - Umbuffered |
| 4897823H | Dimm 64Mb 8M64 3,3V 60ns EDO - Umbuffered |
| 4897817H | Dimm 32Mb 4M72 3,3V 60ns EDO - ECC |
| 4897824W | Dimm 64Mb 8M72 3,3V 60ns EDO - ECC - Umbuffered |
| 4897831S | Dimm 128Mb 16M72 3,3V 60ns EDO - ECC - Umbuffered |
| 217184L | Gruppo CPU Pentium II 233MHz 512KB Cache |
| 217185M | Gruppo CPU Pentium II 300MHz 512KB Cache ECC |
| 4893203M | CPU Pentium II 233Mhz 512 KB Cache |
| 4893219U | CPU Pentium II 300Mhz 512 KB Cache ECC |
| 4879089Y | Dissipatore Attivo Pentium II |

# riparazioni ELETTRONiCHE

Tutti i moduli guasti devono essere inviati in riparazione al seguente indirizzo:

C.R.E. Italia c/o Gecma

Via Umberto I°

San Giorgio Canavese (TO)

# affidabilità

## Dati di Utilizzo del Sistema

La tabella seguente riporta i dati di utilizzo del prodotto

| GIORNI DI LAVORO PER ANNO | 250 |
| --- | --- |
| ORE DI ACCENSIONE PER GIORNO | 8 |
| ORE DI LAVORO PER GIORNO | 6 |
| NUMERO DI ON/OFF PER GIORNO | 3 |

## Dati di Affifabilità Teorici

Con i valori di MTBF e come riferimento i dati di utilizzo, si ottengono i valori teorici di guasti/anno riportati nelle tabelle successive.

| MODULO | GUASTI / ANNO |
| --- | --- |
| MOTHERBOARD BA2377 | 0,032 |
| HDU #1 - 2 GB (SCSI) | 0,004 |
| MFDU 1,44 MB | 0,02 |
| ALIMENTATORE 200 W | 0,01 |
| RISER CARD | 0,003 |
| CD-ROM 24X (EIDE) | 0,01 |
| GO2180 (Controller SCSI - AHA- 2940UW) | 0,007 |
| MOUSE | 0,01 |
| KEYBOARD | 0,015 |
| MONITOR DSM60-400 | 0,04 |
| TOTALE | 0,151 |

## Stima dei Carichi di Lavoro

Di seguito sono riportati i carichi di lavoro stimati per i Netstrada 1200

| CHIAMATE ANNO TOTALI IN ARRIVO | 1,5 |
| --- | --- |
| INTERVENTI ANNO (HW/SW) | 1,00 |
| GUASTI HW ANNO IN FIELD | 0,60 |
| GUASTI HW ANNO TEORICI | 0,50 |
| M.T.T.R. (ORE) | 0,75 |

# fOrmazione

Consultare il Catalogo Corsi SAF per la disponibilità di eventuali corsi.

# Documentazione

Tutti i documenti prodotti dalla Direzione Tecnica sono contenuti nel “Data Base” del WEB privato all’indirizzo http://cww.olsy.it

La seguente Tabella fornisce i codici dei Manuali per il Netstrada 1200

| MANUALE | CODICE |  |
| --- | --- | --- |
| Manuale per l’assistenza | 5900503K-02 | DISPONIBILE |
| Manuale dei collaudi | 2717883T-02 | DISPONIBILE |
| Netstrada Line – Catalogo Parti | 5900302B-00 | DISPONIBILE |

# Diagnostici

L’ autodiagnostica memorizzata nella ROM BIOS del sistema verifica il corretto funzionamento dei vari moduli e componenti del sistema stesso per garantire una minima efficienza operativa.

La diagnostica viene eseguita all’accensione. I relativi messaggi sono visualizzati sulla console di sistema e descritti sul Manuale per l’Assistenza.

La diagnostica “Customer Test” è inserita nel CD-ROM distribuito con lo starter kit ed è ad uso del cliente.

È inoltre disponibile presso il Centro Duplicazione il “System Test” Rev. 1.00 Cod. MI0322 ad uso esclusivo dei tecnici del field, che permette di individuare il modulo funzionale guasto.

# Codici cesis

Il codice CESIS da utilizzare per il prodotto Netstrada 1200 è:

| CODICE | DESCRIZIONE CODICE | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| A5821J | Netstrada 1200 (233 MHz) | 7A | R5 |
| A6377D | Netstrada 1200 (300 MHz) | 7A | R5 |