INDICE

1. GENERALITÀ

2. MODALITÀ DI ASSISTENZA

3. RICAMBI E SCORTE

4. RIPARAZIONI ELETTRONICHE

5. AFFIDABILITÀ

6. FORMAZIONE

7. DOCUMENTAZIONE

8. DIAGNOSTICI

9. CODICI CESIS

# generalità

## Descrizione Del Prodotto

Il sistema SNX 160/N è basato sul micro processore Pentium P54C a 133MHz o 166MHz con Cache di 2° Livello da 256 KB di tipo Sincrounus Pipeline Burst, e a 200MHz con Cache di 2° Livello da 512KB senpre di tipo Sincrounus Pipeline Burts.

Utilizza il chip set “TRITON 2” della Intel, che rende disponibile la prestazione di ECC per la memoria. Il box utilizzato è un mini tower.

Non sono disponibili prestazioni di “Resilience” e “Hot Swap” dei dischi e di ridondanza su alimentatori e ventilatori.

## Caratteristiche Tecniche

| LINEA DI PRODOTTO: | SNX |
| --- | --- |
| NOME PRODOTTO: | SNX 160/N |

| Box: | Minitower (HAL Box) |
| --- | --- |
| Alimentatore: | 160 Watt |
| Architettura: | CPU Intel Pentium P54C a 133 / 166 / 200 Mhz |
| ISA / PCI |  |
| 2nd L. Cache: | 256 / 512 KB Pipeline Burst |
| Chip set: | Intel 82430HX “TRITON II” PCI chipset |
| BIOS: | Flash Eprom |
| Memoria di sistema: | - 3 banchi di memoria Simm - da 16 a 192 MB con Parità o ECC - Simm DRAM Fast Page Mode 60 ns |
| - Interfacce:(su piastra base) |  |
| Seriale: | 2 Standard |
| Parallela: | 1 Standard , ECP , EPP . |
| Tastiera, mouse: | Standard PS/2 |
| Floppy: | Standard - 1 Mbit/sec |
| Controller SCSI (AHA-2940) | SCSI2 Fast Narrow PCI Controller 10 MB/sec SCSI SE |
| Video supportato: | Offerta Standard Olivetti |

| Sottosistema di grafica: | ATI Mach64 VT su motherboard |
| --- | --- |
| Memoria Video | - 1 MB SGRAM di memoria saldata su M.B. - Fino a 2 Mb con un modulo opzionale |
| - Resolutione / Colori | 1 MB SGRAM |
| 640 x 480 x 256 | Supportato |
| 800 x 600 x 256 | Supportato |
| 1024 x 768 x 256 | Supportato |
| Periferiche standard : |  |
| FDU: HDU: STU: DAT: CD-ROM: | - 1.44 MB - HDU 2,1 - 4,2 GB Narrow - 150/250/MB 1GB - 1,3/2 GB DDS1 con compressione dati - 4GB DDS2 con compressione dati - 8X SCSI |
| - Sistemi Operativi certificati: | Windows NT 4.0 |
|  | Novel NetWare 3.12 / 4.11 |
|  | SCO Open Server 5.02 |
| SLOT DI ESPANSIONE: | 3 PCI (2 Disponibili) , 4 ISA |
| BAYS PERIFERICHE: | 1 x 3,5” MFD 1.44 MB 3 x 5,25 1 x CD , 2 x removibili o HDU 2 x 3,5” HDU |
| P.E.M | Non disponibile |
| HOT PLUG | Non disponibile |
| RAID 0 ,1 ,5 | Non disponibile |
| DISK DUPLEXING | Si |
| S.A.R. (System Atomatic Restart) | Non disponibile |

## Certificazione e marchi di sicurezza

Il prodotto SNX 160/N è stato certificato con i seguenti marchi di sicurezza:

Europa: CE + Sicurezza (IMQ e NEMKO) Nord America: UL , FCC Class B + CSA

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## INSTALLAZIONE

Il sistema è considerato, per la quasi totalità dei moduli che lo compongono, “customer set-up”. Quindi anche l'installazione del sistema potrà essere a cura del cliente.

Nel caso l'utente si appoggi all'organizzazione Olsy per la predisposizione del sistema, il tecnico provvederà ad eseguire le seguenti operazioni:

-	Verifica congruenza e completezza tra gli items commerciali ordinati e quelli ricevuti

-	Installazione di tutti i componenti hardware

-	Diagnostica dei singoli moduli hardware, attraverso il system test, per verificare la funzionalità del sistema

-	Installazione del software di base (sistema operativo)

-	Installazione e attivazione dei drivers software per i moduli hardware che lo necessitano.

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'organizzazione Olsy, per i prodotti in oggetto, fornirà un supporto globale del prodotto seguendo le metodologie, ormai collaudate, applicate sui prodotti della linea SNX e NETSTRADA.

-	Installazione:	Customer set-up (esclusi i moduli)

-	Manutenzione preventiva:	A carico del cliente

-	Metodologia di assistenza:	L'hardware dei sistemi, l'autodiagnostica integrata, il Customer Test e la documentazione di prodotto, permettono all'utente di autoinstallarsi il sistema, di diagnosticare e di sostituire alcuni moduli come video e tastiera.

La risoluzione di problemi riguardanti compatibilità, applicazioni, riparazioni dei moduli, verrà fornita dalla Olsy tramite un supporto di primo e secondo livello. Qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato attraverso il canale “WEB” oppure al C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## MANUTENZIONE PREVENTIVA

I moduli hardware che necessitano una pulizia periodica, sono le periferiche magnetiche rimovibili a nastro.

Le indicazioni per l'esecuzione delle sopracitate operazioni sono riportate sulla documentazione specifica rivolta all'utente, contenuta negli Start Kit.

# ricambi e scorte

## Scorte

La seguente tabella riporta le Scorte Specifiche del prodotto SNX 160/N

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 212843T | BA2322 (Mother Board) | Investimento |
| 214898V | BA2324 - BA2337 (Mother Board) | Investimento |

La seguente tabella riporta le Scorte Comuni ad altri Prodotti della linea SNX/Netstrada

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 558254P | ALI VL202-3425 | Investimento |
| 212106Z | 2,1GB HDU SCSI2 3.5" FAST20 NARROW | Investimento |
| 215414Q | 4,2GB HDU SCSI3 3.5" FAST20 NARROW | Investimento |
| 562394Y | GO2074 PIASTRA PCI/SCSI - AHA2940 | Investimento |
| 212862W | GO2181 PIASTRA PCI/SCSI - AHA2940U | Investimento |
| 212811K | GO2174 3C905-A FAST ETHERLINK 3COM | Investimento |
| 588883N | GO2046 PCI ZNYX ETHERNET | Investimento |
| 612175W | STC 5.25" | Investimento |
| 564264F | DAT 3.5" 2/4GB SCSI DDS1 | Investimento |
| 564255E | DAT 3.5" 4GB SCSI DDS2 | Investimento |
| 564204C | CD-ROM SCSI 8X | Investimento |
| 212815P | GO2175 Multiport STALLION ISA + Cable | Investimento |
| 562843S | DBOX 1600 | Investimento |
| 562844T | DBOX 800 | Investimento |

## Ricambi

| Codice |  | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 212797V | IN2061 (Riser 3+4 Slot) |  |
| 212703F |  | ME2046 EXP. MEMORIA VIDEO 1MB |
| 4897757J |  | MOD. SIMM 2MX36 60 ns (8MB)) |
| 4897761A |  | MOD. SIMM 4MX36 60 ns (16MB) |
| 4897763J |  | MOD. SIMM 8MX36 60 ns (32MB) |
| 4897778H |  | CACHE 256 KB |
| 4897786Z |  | CACHE 512 KB |
| 4893161V |  | CPU P54CS - 133MHz |
| 4893170V |  | CPU P54CS - 166MHz |
| 4893183P |  | CPU P54CS – 200MHz "C0" PPGA296 VRE |
| 4879087F |  | DISSIPATORE ATTIVO PENTIUM 200MHz |

# riparazioni ELETTRONiCHE

Tutti i moduli guasti devono essere inviati in riparazione al seguente indirizzo:

C.R.E. Italia c/o Gecma

Via Umberto I°

San Giorgio Canavese (TO)

# affidabilità

## Dati di Utilizzo del Sistema

La tabella seguente riporta i dati di utilizzo del prodotto

| ORE DI LAVORO PER GIORNO | 24 |
| --- | --- |
| GIORNI DI LAVORO PER ANNO | 365 |
| NUMERO DI ON/OFF PER GIORNO | 0 |

## Dati di Affifabilità Teorici

Con i valori di MTBF e come riferimento i dati di utilizzo, si ottengono i valori teorici di guasti/anno riportati nelle tabelle successive.

| MODULO | MTBF |
| --- | --- |
| MOTHERBOARD + CACHE | 98.000 |
| FDU | 1.000.000 |
| HDU | 500.000 |
| CD ROM SCSI | 100.000 |
| POWER SUPPLY ASTEC | 270.000 |
| BUS EXPANSION | 850.000 |

## Stima dei Carichi di Lavoro

Di seguito sono riportati i carichi di lavoro stimati per l’SNX 160N

| CHIAMATE ANNO TOTALI IN ARRIVO | 2,30 |
| --- | --- |
| SCREEN TELEFONICO MINUTI/CHIAMATA | 30 |
| INTERVENTI ANNO (HW/SW) | 1,50 |
| GUASTI HW ANNO IN FIELD | 0,5 |
| GUASTI HW ANNO TEORICI | 0,4 |
| M.T.T.R. (ORE) | 1 |

# formazione

Consultare il Catalogo Corsi SAF per la disponibilità di eventuali corsi.

# Documentazione

Nelle tabelle seguenti sono riportati i codici dei documenti emessi dalla Olsy:

| DOCUMENTO | DESCRIZIONE | CODICE |
| --- | --- | --- |
| P.L.S. | Piano Logistico Supporto | 2800926G-01 |
| T.I.B. | Bollettino Informazione Tecnica | 2800372F |
| F.C.O. | Comunicazione di Modifica | 2800372F |
| S.O.I. | Istruzioni Operative di Servizio | 2800373B |

Tutti i documenti prodotti dalla Direzione Tecnica sono contenuti nel “Data Base” del WEB privato all’indirizzo http://cww.olsy.it

La seguente Tabella fornisce i codici dei Manuali per l’SNX 160/N

| MANUALE | CODICE |  |
| --- | --- | --- |
| SNX 160/N Manuale per l’Assistenza | 5900081E-01 | DISPONIBILE |
| SNX / NETSTRADA Catalogo Ricambi | 5900410V-00 | DISPONIBILE |
| SNX SISTEMA Manuale dei collaudi | 2717886Y-02 | DISPONIBILE |
| OLINET LAN/WAN (Guida tascabile per l’Assistenza) | 2521802P-00 | DISPONIBILE |
| PERIFERICHE MAGNETICHE (Guida tascabile per l’Assistenza) | 0241263P-03 | DISPONIBILE |

# Diagnostici

L’autodiagnostica memorizzata nella ROM BIOS del sistema verifica il corretto funzionamento dei vari moduli e componenti del sistema stesso, per garantire una minima efficienza operativa.

La diagnostica viene eseguita all’accensione. I relativi messaggi sono visualizzati sulla console di sistema e descritti sul Manuale per l’Assistenza.

La diagnostica “Customer Test” è inserita nello Starter Kit ed è ad uso del cliente.

È inoltre disponibile presso il Centro Duplicazione il “System Test” Rev. 2.01 Cod. MI0323 ad uso esclusivo dei tecnici del field, che permette di individuare il modulo funzionale guasto.

# Codici cesis

I codici CESIS da utilizzare per il prodotto SNX 160/N sono:

| CODICE | DESCRIZIONE CODICE | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| A5412Q | SNX 160/N (133 MHz) | 3V | 55 |
| A5414J | SNX 160/N (166 MHz) | 3V | 55 |