Questo documento è orientato ai tecnici di field che operano sul prodotto in oggetto e data la sua importanza è necessario che tutti ne siano informati.

Nella tabella sottostante sono indicati alcuni problemi emersi nella fase di start-up del prodotto PR6 e le possibili soluzioni.

Inoltre è indicato se l’intervento rientra nella garanzia fornita al cliente oppure se la chiamata è da considerarsi a pagamento.

Sarà cura della Direzione Tecnica con le segnalazioni ed indicazioni ricevute dai tecnici, tenere aggiornata la tabella sottostante.

| Problema (Visualizzazione a Monitor ) | Documento Postale Utilizzato | Causa (HW e/o SW) | Soluzione | Intervento in Garanzia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conto corrente ENEL | Misura documento fuori standard, l’applicativo attiva la finestra di lettura Code-Line fuori posizione. (Problema dell’applicativo) | Alla richiesta di introduzione documento, selezionare NO ed inserire manualmente i dati del bollettino. La PR6 completa la transazione con la stampa dei timbri e con il taglio. | NO |
| Documento Errato | Modulo 1A | Taratura errata Foto-Testina. | Tarare il Foto-Testina con il foglio da 60 gr/m2. | SI |
|  | Vaglia rosa | Il logo delle Poste coincide con la linea di misurazione della larghezza modulo. | Sostituire Foto-Testina ed eseguire la taratura con il foglio da 60 gr/m2. | SI |
|  | Conti correnti bianchi | Taratura errata Foto-Testina. | Tarare Foto-Testina con il foglio da 60 gr/m2. | SI |
| Stampante scollegata |  | Errata segnalazione dell’applicativo del cliente dopo cambio fase di lavoro. | Premere diverse volte il pulsante INVIO fino alla richiesta d’inserimento del modulo | NO |
|  |  | Rottura del Leggio Posteriore da parte del cliente. | Temporaneamente richiedere il leggio alla Direzione Tecnica | NO |