# DESCRIZIONE

Durante il caricamento software su Hard Disk, via linea da Host, è possibile che si verifichi un lento degrado delle prestazioni fino ad un blocco completo del sistema.

Questo è dovuto al fatto che i dati provenienti dalla scheda di rete (Intel Etherexspress Lan Adapter Pro 100B), in ingresso verso la mother board, non vengono filtrati correttamente dalla Riser Card.

Questo problema e’ stato riscontrato sui PC Modulo M200 DT (cliente Comit) che montano la mother board Rhinestone BA2337 in combinazione con la scheda bus Riser Card IN2068 di livello “00”.

# MODIFICA

La modifca consiste nell’aggiunta di 8 condensatori da 22 pF cod. 5071719Y in parallelo sul lato saldature della Riser Card (vedi fig.1).

Per ogni posizione C1, C2, C3, C4 devono essere saldati (uno sopra l’altro) n°2 condensatori in parallelo.

Dopo la modifica, la Riser Card passa da livello “00” a livello “01”.

La scheda Riser Card IN2068, con questa modifica ha codice a ricambio 241997T.