INDICE

1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

2. DIAGNOSTICA

3. ASSISTENZA

4. AFFIDABILITÀ

5. SCORTE E RICAMBI

6. DOCUMENTAZIONE

7. CODICI CESIS - RA/RB

# Caratteristiche del prodotto

## GENERALITA’

La nuova linea ECHOS PRO offre una gamma di prodotti basati sull’utilizzo del microprocessore Intel Pentium con architettura PCI / Plug & Play e destinati al mercato professionale businnes.

Le diverse versioni di ECHOS PRO differiscono tra loro esclusivamente per le seguenti caratteristiche:

- memoria RAM

- CPU

- HDU

- VRAM

- LCD

Nella nuova linea sono stati inseriti due nuovi modelli denominati:

ECHOS PRO 166XM

ECHOS PRO 166SM

Questi due nuovi modelli ampliano l’offerta di PC portatili basati sull’utilizzo di microprocessore INTEL PENTIUM con tecnologia MMX.

Di seguito sono elencate le caratteristiche principali dei prodotti:

ARCHITETTURA

PCI / Plug & Play

DISPLAY

E’ previsto il seguente display di tipo LCD

- TFT risoluzione SVGA  800x600 64K colori

VIDEO CONTROLLER

Viene utilizzato il controller video CYRRUS Logic CL-GD7548, componente a 32 bit su PCI local bus & Windows accelerator display controller.

MEMORIA RAM

Sono presenti due zoccoli per la memoria (uno libero per espansione).

Sono utilizzate memorie di tipo SODIMM - EDO da 60 ns, 3,3 V.

USCITA VIDEO

Altra novità è la presenza di una uscita video su connettore RCA compatibile con gli standard PAL e NTSC.

ZOOM VIDEO PORT

Questa possibilità viene offerta mediante la connessione di scheda PCMCIA (solo Slot 0) che in combinazione con il video controller Cyrrus Logic CL-GD7548, permette la trasmissione di immagini full motion fino a 27MBps o immagini a 24 bit con risoluzione 640x480 a 30 fotogrammi al secondo.

Questa porta può essere utilizzata come ingresso video per telecamere e sintonizzatori TV.

SECONDO HDU

Possibiltà di inserimento e gestione di un secondo HDU da 1,3GB not bootable.

## CARATTERISTICHE HW / SW

| CPU Tensione di lavoro | Intel Pentiun 166MHz SPGA Socket per ECHOS PRO 166SM Intel Pentium 166MHz TCP Socket per ECHOS PRO 166XM 256 KB cache 2° livello sincrona 2,45 V |
| --- | --- |
| Architettura | Plug & Play PCI |
| Memoria RAM Ram base Espansione | Tipo SODIMM (fast page - EDO 60ns - 3,3 V) 16 MB su zoccolo modello ECHOS PRO 166SM 32 MB su zoccolo modello ECHOS PRO 166XM Espandibile fino a 128MB |
| Memoria Video | 2 MB (non espandibile) |
| BIOS | Compatibile IBM AT su Flash Eprom, contiene: Plug & Play Diagnostica POD Gestione IRQ Power Management (APM 1.2) Set-up utility HOT Docking L’aggiornamento del BIOS è possibile tramite utility di Flash |
| DISPLAY | XGA Color LCD TFT 12,1” 1024x768 256 col. Echos Pro 166XM SVGA Color LCD TFT 12,1” 800x600 64K col. Echos Pro 166SM |
| HDU | Tipo Fast IDE da 2 GB 3” E’ previsto un secondo HDU opzionale inseribile nel vano floppy o cd-rom 3” 1GB (non bootabile) |
| INTERFACCE | Seriale RS232C/16550, 9 pin standard IBM XT/AT Parallela Centronics bi-direzionale, ECP/EPP, 25 pin standard Mouse/Tastiera minidin PS/2 standard VDU VGA, 15 pin standard Connettore collegamento a Docking Station I/R (porta infrarossi) porta COM2 SLOT PCMCIA 2 slot utilizzabili con n.2 schede di tipo I/II o n. 1 scheda di tipo III. RCA Uscita video standard PAL e NTSC PORTA MODEM RJ11 |
| AUDIO | Integrato in motherboard 16Bit MPC2/Sound Blaster/WSS2 compatibile Microfono interno 2 altoparlanti interni (0,35+0,35 W) 1 jack-in (microfono esterno) 1 jack out/line-out stereo |
| TASTIERA | 88/89 tasti (numeric pad + tasti Win95) |
| PUNTATORE | Point-Pad centrale compatibile PS/2 |
| FLOPPY DISK | 3,5” 1,44MB rimovibile |
| CD-ROM | Rimovibile 10X o superiore |
| SOFTWARE BUNDLED | Prevede la possibilità di scelta tra WINDOWS 95 e Windows For Workgroup 3.11. Non è prevista la possibilità di installazione di entrambi gli ambienti di lavoro. |
| BATTERIA | Lit-Ion ricaricabile (44W) |
| ALIMENTATORE | Tipo slim da 45W |
| DIMENSIONI | 310x230x47,5 mm |
| PESO | 3,2 Kg. |

## POSSIBILITA’ DI CUSTOMER SET-UP

All’accensione, durante la fase diagnostica, premendo il tasto F2 è possibile accedere al System Set-Up per il completo settaggio del sistema.

## MERCATO E E CONCORRENZA

Nel mercato dei PC portatili, i prodotti ECHOS PRO 1XX si collocano nella fascia alta in concorrenza con i seguenti competitors:

TOSHIBA TECRA 720

IBM THINK PAD 760

COMPAQ LTE 5000XX

## CONFIGURAZIONI

### COMPOSIZIONE

Il contenuto dell’imballo prevede:

- NOTEBOOK

- BATTERIA

- ALIMENTATORE + CAVO ALIMENTAZIONE

- LETTORE CD-ROM + CAVO FDD ADAPTER

- ULA, GARANZIA, MANUALE OPERATORE, GUIDA ALL’USO DI WIN95

Per informazioni più dettagliate riguardanti le varie configurazioni, fare riferimento al Progetto di Gestione dei prodotti interessati.

### UPGRADING

I sistemi possono essere potenziati mediante l’aggiunta di moduli opzionali descritti nel P.d.G. e di seguito elencati:

| DESCRIZIONE | NOME MODULO | CODICE RANDOM |
| --- | --- | --- |
| ESPANSIONE MEMORIA 8MB EDO 3.3V | EXM-PRO08 | A3836P |
| ESPANSIONE MEMORIA 16MB EDO 3.3V | EXM-PRO16 | A3837Q |
| ESPANSIONE MEMORIA 32MB EDO 3.3V | EXM-PRO32 | A3838Z |
| ESPANSIONE MEMORIA 64MB EDO 3.3V | EXM-PRO64 | A5047V |
| HDU 1GB | HDU 1GB | A3839S |
| BATTERIA RICARICABILE 42W | RPB-LIT ION | A3842V |
| DOCKING STATION | MULTIMEDIA MINI DOCKING STATION | A3840F |
| CAR ADAPTER | CA-02 | 90325E |
| CONNECTOR REPLICATOR | CR-05 | A3841U |

## CERTIFICAZIONI E MARCHI

Questi prodotti sono conformi alle seguenti norme di qualità:

MARCHI DI QUALITA’

I prodotti sono conformi agli Standard di Qualità Olivetti

| PAESE | AGENZIA | REGOLAMENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| EUROPA | CE & TUV |  |
| CANADA | CSA | CSA 22.2 no.950 - M89 |
| U.S.A. | UL | UL 478 o 1950 |

TENSIONE E FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE

La tensione e la frequenza di alimentazione sono: 100/240 V Ac (+10%   -15%)

50/60 Hz.

## SPECIFICHE AMBIENTALI

I sistemi possono operare nelle seguenti condizioni ambientali:

|  | TEMPERATURA (°C) | UMIDITA’ | ALTITUDINE (mt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Condizioni operative | +10 +40 | 10% - 95% | 0 - 3.000 |
| Condizioni non operative | +5 +45 | 5% - 95% | - |
| Condizioni di trasporto | -40 +60 | 5% - 95% | 0 - 11.000 |

# diagnostica

## AUTODIAGNOSTICA

L’autodiagnostica è residente nella eprom di BIOS e si attiva all’accensione del sistema.

In questa fase viene testata la corretta inizializzazione e la funzionalità dei principali componenti della mother board e dei moduli base del sistema.

## SYSTEM TEST

Per eseguire un controllo approfondito del sistema e delle aree specifiche in cui si è verificato un difetto e’ necessario utilizzare un disco diagnostico SYSTEM TEST.

Il SYSTEM TEST utilizzato da Olivetti Personal Computer è  il  QAPLUS FE    rel. 5.29.

Non è prevista la distribuzione del System Test che comunque può essere richiesto, a pagamento, direttamente al produttore del software (sito Internet: http://www.diagsoft.com)

# assistenza

## INSTALLAZIONE

Il prodotto, alla prima accensione, consente l’installazione guidata dell’ambiente di lavoro.

Le scelte possibili sono:

- Windows 95

- Windows For Workgroup 3.11

La scelta di un ambiente esclude automaticamente l’altro, cioè non è possibile installare entrambi gli ambienti.

Inoltre è presente il software per:

- TRANXIT (porta infrarossi)

- EVD

- PCMCIA

- CD-ROM

- MODEM (solo versione USA)

Una volta eseguita l’installazione del software, l’utente sarà subito in grado di utilizzare il sistema.

Operazione necessaria è la carica completa delle batterie, secondo le modalità riportate sul  Manuale d’uso a corredo.

## MODALITA’ DI ASSISTENZA

Le modalità di assistenza tecnica previste per questi prodotti sono le stesse già in atto per i precedenti modelli della linea PC PORTATILI ed esattamente:

- ON-CENTER

- ON-SITE

Il servizio ON-SITE può essere offerto a clienti che ne facciano esplicita richiesta (esempio clienti grande utenza).

## SUPPORTO DEL PRODOTTO

I prodotti della linea ECHOS PENTIUM ed ECHOS PRO XXX sono supportati dal Servizio Prodotti HW mediante:

- emissione di documentazione tecnica

- analisi e gestione anomalie tramite chiamate escalate via Intranet

- supporto alla formazione tecnica sul prodotto

- interventi specialistici in field

## ESCALATION DEI PROBLEMI

La segnalazione ed eventuale escalation dei problemi deve necessariamente avvenire tramite l’utilizzo dei sistemi informativi preposti e disponibili presso il field.

Le modalità di esecuzione sono di due tipi:

- Inserimento ed escalation della chiamata “via Intranet” (Browser Netscape)

- Contatto telefonico al CNA tramite numero verde 1678-30099 per la registrazione della chiamata e l’eventuale supporto della Direzione Tecnica, utilizzabile in situazioni di urgenza (intervento presso cliente).

## RIPARAZIONI ELETTRONICHE

Tutte le piastre e/o i moduli riparabili devono essere inviati al seguente indirizzo:

CRE ITALIA c/o GECMA

Via Umberto I°

San Giorgio Canavese

Torino

Le modalità previste per i prodotti in oggetto prevedono l’invio in riparazione dei seguenti moduli separati:

- Gruppo semilavorato (comprende Mother Board/Display/Carrozzeria)

- HDU

- CD-ROM

In particolare, il gruppo semilavorato NON deve contenere:

- CPU + dissipatore

- Tastiera

- Batteria

- Memorie

- Cartellino matricola dell’unità (da riutilizzare al rientro del modulo riparato)

Per il dettaglio relativo ai moduli riparabili consultare il capitolo SCORTE E RICAMBI.

Inoltre, ove non esista la riparazione interna, tutte le Zone sono abilitate come da normale prassi, ad inviare il portatile completo al seguente indirizzo:

LABORATORIO PORTATILI

c/o ICO EX TRASPORTI Piano Terra

Via Jervis, 77

10015 Ivrea (TO)

Att.ne Sigg. QUAGLIOTTI / VALFREDINI

## CANONI DI ASSISTENZA

Per i canoni di assistenza fare riferimento ai listini emessi dal Servizio Pianificazione della Olsy Italia.

## FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per la formazione del personale consultare il calendario corsi emesso dal SAF di Piacenza.

# Affidabilità

I dati relativi alla qualità ed affidabilità dei sistemi, di seguito elencati, fanno riferimento ai ritmi di utilizzo ipotizzati al paragrafo seguente.

## IPOTESI DI LAVORO

- Giorni di lavoro / anno 			250

- Ore accensione				    6

- Ore di lavoro / giorno			    4

- Vita macchina / anni			    5

## DATI DI AFFIDABILITA’ TEORICI

| MODULO | MTBF ( ore teor.) |
| --- | --- |
| PIASTRA DI SISTEMA | 20.000 |
| TOUCH PAD | 200.000 |
| FDU | 80.000 |
| HDU | 300.000 |
| KEYBOARD | 60.000 |
| ALIMENTATORE | 30.000 |
| LCD | 50.000 |

## STIMA DEI CARICHI DI LAVORO

| MODULO | INTERVENTI / ANNO |
| --- | --- |
| PIASTRA DI SISTEMA | 0,075 |
| TOUCH PAD | 0,006 |
| FDU | 0,015 |
| HDU | 0,004 |
| ALIMENTATORE | 0,025 |
| LCD | 0,024 |
| TASTIERA | 0,033 |
| TOTALE | 0,182 |
| EFFETTO FIELD | 0,10 |

TOTALE CHIAMATE ANNO 0,282

# SCORTE E RICAMBI

Nelle seguenti tabelle sono riportati i codici dei gruppi di scorta e dei ricambi più significativi.

| DESCRIZIONE MODULO | CODICE UGS | CONS./INVEST. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| SEMILAVORATO ECHOS PRO 166XM | 214938U | INVEST. | BA/LCD/GRUPPO COMPL. |
| SEMILAVORATO ECHOS PRO 166SM | 212718G | INVEST. | BA/LCD/GRUPPO COMPL. |
| RAGGR. CD ROM 10X | 212541U | INVEST. |  |
| RAGGR. HDU 2.5” 3GB AT | 214380H | INVEST. |  |
| RAGGR. HDU 2.5” 2GB AT | 212513Q | INVEST. |  |
| RAGGR. HDU 2.5” 1GB AT per MagicBay | 212088S | INVEST. |  |
| RAGGR. HDU 3” 1GB At per MagicBay | 212532K | INVEST. |  |

| NEW DOCKING STATION | A3840/SCORTA | INVEST. |  |
| --- | --- | --- | --- |

## RICAMBI

| DESCRIZIONE MODULO | CODICE RICAMBIO | NOTE |
| --- | --- | --- |
| RAGGR. MFD 3,5” | 564268K |  |
| CPU 166MHZ P55 MMXA3 | 4893202R |  |
| BOARD DAUGTHER CPU 166Mhz | 214785T | UC 2014 per Echos Pro 166 XM |
| KIT PARTI MECCANICHE | 213199X |  |
| EXP. MEMORIA PRO 8MB | 4897784R |  |
| EXP MEMORIA PRO 16MB | 4897783U |  |
| EXP MEMORIA PRO 32MB | 4897782Y |  |
| EXP MEMORIA PRO 64MB | 4897804G |  |
| BATTERIA LI-ION | 212503X |  |
| ADATTATORE AC | 213211S | senza cavo rete |
| CAVO PARALLELO EXT. FDU | 213744G |  |
| KIT MECC. CDROM10X TOSHIBA | 213233Y |  |
| KIT ADATTATORE HDU | 213743F |  |
| KIT GRUPPO MECC. CD-ROM TEAC | 213745H |  |
| TASTIERA USA | 212387S |  |
| TASTIERA ITALIA | 212388B |  |
| TASTIERA U.K. | 212389C |  |
| TASTIERA FRANCIA | 212390H |  |
| TASTIERA GERMANIA | 212391W |  |
| CAVO RETE EUROPA | 034602T | COR 005 |

# DOCUMENTAZIONE

Viene di seguito elencata la documentazione tecnica, con i relativi codici.

I documenti sono presenti anche su WEB privato OLSY all’indirizzo:

http://athena.dss.olivetti.it/cgi-bin/welcome (necessita di password).

| TIPO DOCUMENTO | CODICE VERSIONE ITALIANA |
| --- | --- |
| TIB / FCO | 2800282N |
| SOI | 2800283J |
| MANUALE PER L’ASSISTENZA | 5100540S-00 |

# CODICI CESIS - RA/RB

I codici cesis per i prodotti in oggetto sono i seguenti:

| CODICE RANDOM | MODULO | CODICE CESIS | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A5886L | ECHOS PRO 166SM | A5886L | 6M | A6 |
| A5624U | ECHOS PRO 166XM | A5624U | 6M | A6 |