INDICE

1. GENERALITA’

2. MODALITA’ DI ASSISTENZA

3. SCORTE E RICAMBI

4. RIPARAZIONI

5. AFFIDABILITA’

6. FORMAZIONE TECNICA

7. DOCUMENTAZIONE TECNICA

8. DIAGNOSTICI

9. CODICI CESIS

# GENERALITA’

## DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

La linea di PC MODULO xxx DT/MT/SL è composta da sistemi di fascia medio-alta e utilizza i sistemi operativi Ms-Dos, Windows, Os/2 etc.

I prodotti utilizzano un box di nuova generazione.

Vengono commercializzati rispettivamente come:

- MODULO xxx DT se configurati con box TIN (Desk-Top)

- MODULO xxx MT se configurati con box HAL Table Top (Mini-Tower)

- MODULO xxx SL se configurati con box SLIM (Slim)

Queste configurazioni vengono commercializzate anche come MODULO PxxxL che utilizza la stessa piastra base ma con il box TIN corrente.

La piastra base utilizzata e’ la INTEL 430HX Rhinestone (Ba2292) basata su architettura PCI/AT ed e’ espressamente progettata per utilizzare i nuovi processori Intel Pentium®.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modulo xxx SL | Entry Configuration | Medium Configuration |
| --- | --- | --- |
| Denominazione | Modulo 133 SL | Modulo 166 SL |
| Box | Slim | Slim |
| Cpu | Pentium 133 Mhz | Pentium 166 Mhz |
| Memoria Ram | 16 Mb Edo | 16 Mb Edo |
| Memoria Cache | 256 Kb | 256 Kb |
| Memoria Video | 1 Mb | 1 Mb |
| Fdu | 1.44 Mb | 1.44 Mb |
| Hdu | 1.2 Gb Eide | 2 Gb Eide |

| Modulo xxx DT | Entry Configuration | Medium Configuration | High Configuration |
| --- | --- | --- | --- |
| Denominazione | Modulo 133 DT | Modulo 166 DT | Modulo 200 DT |
| Box | Tin | Tin | Tin |
| Cpu | Pentium 133 Mhz | Pentium 166 Mhz | Pentium 200 Mhz |
| Memoria Ram | 16 Mb Edo | 16 Mb Edo | 32 Mb Edo |
| Memoria Cache | 256 Kb | 256 Kb | 256 Kb |
| Memoria Video | 1 Mb | 1 Mb | 1 Mb |
| Fdu | 1.44 Mb | 1.44 Mb | 1.44 Mb |
| Hdu | 2.0 Gb Eide | 2.0 Gb Eide | 2.5 Gb Eide |

| Modulo xxx MT | Entry Configuration | Medium Configuration | High Configuration |
| --- | --- | --- | --- |
| Denominazione | Modulo 166 MT | Modulo 166 MT | Modulo 200 MT |
| Box | Table Top (HAL) | Table Top (HAL) | Table Top (HAL) |
| Cpu | Pentium 166 Mhz | Pentium 166 Mhz | Pentium 200 Mhz |
| Memoria Ram | 16 Mb Edo | 16 Mb Edo | 32 Mb Edo |
| Memoria Cache | 256 Kb | 256 Kb | 256 Kb |
| Memoria Video | 1 Mb | 1 Mb | 1 Mb |
| Pci Scsi Board | - | Adaptec Aha2940 | - |
| Fdu | 1.44 Mb | 1.44 Mb | 1.44 Mb |
| Hdu | 2.5 Gb Eide | 2.0 Gb Scsi | 3.2 Gb Eide |
| Cd-Rom | Factory option | Scsi 8x | Ide 8x |

## CERTIFICAZIONI E MARCHI

| Olivetti Product Quality Standard | PQS: 11-16 / 21 / 24 / 25 / 31 / 32 / 60 / 71 / 72 / 80 |
| --- | --- |
| Agency Approvals: |  |
| Europe: | CE + Safety: IMQ & NEMKO |
| North America: | FCC class B (UL & CSA not required) |
| Power Consumption: | EPA Energy Star compliant |
| Ergonomic requirements: | Compliance with ISO 9241.3 |
| Acoustic noise level: | below 34 dB |

# MODALITA’ DI ASSISTENZA

L’assistenza tecnica della linea Modulo xxx DT/MT/SL segue le modalita’ tradizionali in atto per la linea PC.

La segnalazione di malfunzionamenti e l’eventuale escalation deve avvenire tramite l’utilizzo dei Sistemi Informativi preposti e disponibili presso il field.

Le modalita’ d’esecuzione sono di due tipi:

- inserimento della chiamata ed escalation tramite Intranet

- chiamata telefonica al CNA tramite il numero verde 1678-30099 per la registrazione della chiamata ed eventuale richiesta di supporto telefonico alla Direzione Tecnica;

da utilizzare in situazioni urgenti (intervento presso cliente).

per i canoni D’ASSISTENZA praticabili fare riferimento al listino emesso dal servizio pianificazione della direzione servizi italia.

# SCORTE e RICAMBI

Scorte specifiche

| Codice | Descrizione | tipo di scorta |
| --- | --- | --- |
| 214898V | Ba2324/2337 Mb Intel Rhinestone | Investimento |

Scorte comuni

| Codice | Descrizione | tipo di scorta |
| --- | --- | --- |
| 564226Z | Hdu 3.5” 1.2 Gb Eide | Investimento |
| 212525L | Hdu 3.5” 2 Gb Eide | Investimento |
| 212521Q | Hdu 3.5” 2.5 Gb Eide | Investimento |
| 212523J | Hdu 3.5” 3.2 Gb Eide | Investimento |
| 212106Z | Hdu 3.5” 2.1 Gb Scsi2 Narrow | Investimento |
| 564204C | Cd-Rom 5.25” 8x Scsi | Investimento |
| 212536P | Cd-Rom 5.25” 8x Ide | Investimento |

# RIPARAZIONI

Tutte le parti elettroniche riparabili devono essere inviate a:

CRE ITALIA c/o GECMA

Via Umberto I°

San Giorgio Canavese (TO)

# AFFIDABILITA’

|  | M.T.B.F. | Guasti anno |
| --- | --- | --- |
| Mother Board | 73.000 | 0,0474 |
| Fdu 1.44 Mb | 100.000 | 0,0250 |
| Hdu 1 Gb | 250.000 | 0,018 |
| Power Supply 145 W | 200.000 | 0,010 |
| Bus Expander | 625.000 | 0,0003 |
| Totale Box | 29.156 | 0,1036 |
| Mouse | 200.000 | 0,010 |
| Keyboard | - | 0,0583 |
| Monitor | 50.000 | 0,04 |
| Effetto field | - | 0,1 |
| TOTALE I/A |  | 0,3 |

# FORMAZIONE TECNICA

La formazione e’ di tipo decentrato. Sono stati pianificati corsi per Formatori Decentrati.

Si consiglia di avviare alla formazione tecnica di questo prodotto i tecnici che abbiano già’ assimilato adeguate conoscenze su PC.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

| Documentazione | Codice |
| --- | --- |
| Manuale per l’assistenza | 2722162J-02 |
| Catalogo parti di ricambio | 2708731K-01 |

# DIAGNOSTICI

L’autodiagnostica e’ residente nel BIOS, viene eseguita all’accensione del sistema; in questa fase viene testata la funzionalità’ e la corretta inizializzazione dei principali componenti della motherboard e dei moduli base del sistema.

E’ disponibile il disco di System Test mediante il quale il tecnico interventista può analizzare ogni singolo modulo del sistema.

Il System Test permette una diagnosi più’ specifica dell’area dove si è verificato il difetto.

Il System Test della Linea Modulo xxx Mt DT SL, release 1.0, e’ composto da 2 dischi aventi codice:

Configurazione Ide 	cod. MI0307

Configurazione Scsi 	cod. MI0306

Il System Test e’ ordinabile a:

centro duplicazioni supporti magnetici di Milano citando il codice suddetto.

# CODICI CESIS

| RANDOM | DESCRIZIONE | RANDOM CESIS | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A5064W | Modulo 200 MT | A5064W | 6F | A5 |
| A4163V | Modulo 200 DT | A4163V | 6F | A5 |
| A4138U | Modulo 200 SL | A4138U | 6F | A5 |