INDICE

1. GENERALITA’

2. MODALITA’  DI ASSISTENZA

3. RICAMBI E SCORTE

4. RIPARAZIONI ELETTRONICHE

5. AFFIDABILITA’

6. FORMAZIONE

7. DOCUMENTAZIONE

8. DIAGNOSTICI

9. CODICI CESIS

# generalitA’

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Sistema Netstrada 1000 è un nuovo server destinato a coprire la fascia “Entry Level” dei server aventi le funzionalità di “Hot Swap” dei dischi.

Esso è basato sul micro processore PentiumPro 200mhz e sulla nuova elettronica Vulcan. La gestione della memoria del nuovo sistema è basata sul chip set “82440FX Natoma” della Intel che implementa la gestione dell’ECC.

Non sono previste le funzionalità di ridondanza su alimentatore e ventilatori.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| LINEA DI PRODOTTO: | NETSTRADA |
| --- | --- |
| NOME PRODOTTO: | NETSTRADA 1000 |

| Box: | Copper Box (Nuovo) |
| --- | --- |
| Alimentatore: | 180-200W Standard ATX |
| Architettura: | - Intel PentiumPro @180MHz - @200MHz monoprocessor - ISA/PCI Bus |
| - 2nd L. Cache: | 256 Kbyte integrata |
| Chip set: | 82440FX (NATOMA) della Intel |
| BIOS: | Flash EPROM |
| Memoria di sistema: | - 512 MB ECC - Memoria di base 32MB - SIMMs 16/32/64/128 MB |
| - Interfacce: (su piastra base) |  |
| Seriale: | 2 porte bufferizzate configurabili COM 1/4 |
| Parallela: | 1 porta ZIPPY “ bi-direzionale configurabile come LPT1,2,3 |
| Tastiera, mouse: | Standard PS/2 |
| Floppy: | Standard - 1 Mbit/sec - 1.44 MB 3,5” |
| SCSI | PCI Ultra Wide (1 canale) su Motherboard |
| LAN | 10/100 BaseT controller PCI su Motherboard |
| Video supportato: | Offerta Standard Olivetti |

| Sottosistema di grafica: | Cirrus Logic CL-GD54M40 |
| --- | --- |
| Memoria Video | 1 MB |
| Risoluzione - colori | Disponibile |
| 800x600x/256 colori | Per applicazioni e OS compatibili con video controller |
| 1024x768x256 colori | “ “ “ “ “ |
| Periferiche standard : |  |
| FDU: HDU: STU: DAT: CD-ROM: | 1.44 MB HDU 1,05-2,1-4,2-8,4 GB SE 10ms 150/250/MB 1GB 4GB DDS1 compressione dati / 4GB DDS2 550 MB 8x speed |
| Sistemi Operativi certificati: | Windows NT 3.51 - 4.0 Server |
|  | Novell Netware 4.1 |
|  | OS/2 WARP 3.0 |
|  | Unixware 2.1 |
|  | SCO Open Server 5 (EVEREST) |
|  | Novell Netware 3.12 |
|  | Windows 95 (solo compatibilità) |
| Slot di Espansione: | 3 PCI , 2 ISA |
| Bays Periferiche: | 1 x 3.5” - 2 x 5.25” (1 sempre occupata dal CD ROM) 4 x 3.5” per HDU |
| P.E.M | PEM 241W/RS – PEM 240W/RM. |
| Hot Plug | NO |
| RAID 0 ,1 , 5 | SCSI UltraWide RAID Controller connesso a P.E.M. |
| Disk Duplexing | SI |
| S.A.R. (System Atomatic Restart ) | SI |
| Si.Re.N | SI |

## CERTIFICAZIONE E MARCHI DI SICUREZZA

Il prodotto Netstrada 1000 è compatibile con i seguenti marchi di sicurezza:

| Approvazione marchi: |  |
| --- | --- |
| Europa: | NEMKO , CE . |
| Nord America: | FCCB , UL , CSA. |

# MODALITA’  DI ASSISTENZA

## INSTALLAZIONE

Il sistema è considerato, per la quasi totalità dei moduli che lo compongono, “customer set-up”, quindi anche l'installazione del sistema potrà essere a cura del cliente.

Nel caso l'utente si appoggi all'organizzazione Olsy per la predisposizione del sistema, il tecnico provvederà ad eseguire le seguenti operazioni:

-	Verifica congruenza e completezza tra gli items commerciali ordinati e quelli ricevuti

-	Installazione di tutti i componenti hardware

-	Diagnostica dei singoli moduli hardware, attraverso il system test, per verificare la funzionalità del sistema

-	Installazione del software di base (sistema operativo)

-	Installazione e attivazione dei drivers software per i moduli hardware che lo necessitano.

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'organizzazione Olsy, per i prodotti in oggetto, fornisce un supporto globale del prodotto seguendo le metodologie, ormai collaudate, applicate sui prodotti della linea LSX5000 ed SNX.

-	Installazione:	Customer set-up (esclusi i moduli)

-	Manutenzione preventiva:	A carico del cliente

-	Metodologia di assistenza:	L'hardware dei sistemi, l'autodiagnostica integrata, il Customer Test e la documentazione di prodotto, permettono all'utente di autoinstallarsi il sistema, di diagnosticare e di sostituire alcuni moduli come video e tastiera.

La risoluzione di problemi riguardanti compatibilità, applicazioni, riparazioni dei moduli, viene fornita da Olsy tramite un supporto di primo e secondo livello. Qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato attraverso il canale “WEB” oppure al C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## MANUTENZIONE PREVENTIVA

I moduli hardware che necessitano una pulizia periodica, sono le periferiche magnetiche rimovibili a nastro.

Le indicazioni per l'esecuzione delle sopracitate operazioni sono riportate sulla documentazione specifica rivolta all'utente, contenuta negli Start Kit.

# ricambi e scorte

RICAMBI

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 212788C | IF 2063 - 50/68 pin T SCSI Board Adapter |
| 210841B | IF 2047 - Board Adapter 68/80 Pin SCSI |
| 558452E | RAGGRUPPAMENTO MFD 1.44 3,5” |
| 558253N | ALI ASTEC ATX200-3505 |
| 4871938F | I.C. 424260LE-70 SOJ40 DRAM 256K16 |
| 4897809D | DIMM 16Mb 2M72 3,3v 60ns EDO |
| 4897810X | DIMM 32Mb 4M72 3,3v 60ns 2KREF EDO |
| 4897811Y | DIMM 64Mb 8M72 3,3v 60ns 4KREF EDO |
| 4897812C | DIMM 128Mb 16M72 3,3v 60ns 4KREF EDO |
| 4893187Q | CPU P6-200A1 SPGA 387 256K Y032 |
| 4893198E | CPU P6-180A1 SPGA 387 256K STEP B1 |
| 4879084T | DISSIPATORE P6 PIN FIN 2393B |
| 4879088U | SPRING PF36 FOR P6/SOKET-8 HS |

SCORTE

La seguente tabella riporta le Scorte Specifiche del prodotto Netstrada 1000

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 212794S | BA2315 (MB. ROSEWOOD) | Investimento |

La seguente tabella riporta le Scorte Comuni ad altri Prodotti della linea SNX/Netstrada

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 564204C | CD-ROM 5,25" 8X | Investimento |
| 215421P | HDU 3,5" 2,1 GB SCSI UW 68PIN - DCAS-32160 | Investimento |
| 212519W | HDU 3,5" 4,2 GB SCSI UW 68PIN - DCAS-34330 | Investimento |
| 214364C | HDU 3,5" 9,1 GB SCSI UW 80PIN - ST19171WC | Investimento |
| 563327V | STC 5.25" 1GB | Investimento |
| 564264F | DAT 3.5" 2/4GB SCSI | Investimento |
| 564255E | DAT 3.5" 4GB SCSI | Investimento |
| 212859B | GO2180 PCI ULTRA WIDE SCSI -AHA2940UW | Investimento |
| 212815P | GO2175 CONT.MULTI STALLION | Investimento |

# riparazioni ELETTRONiCHE

Tutti i moduli guasti devono essere inviati in riparazione al seguente indirizzo:

C.R.E. Italia c/o Gecma

Via Umberto I°

San Giorgio Canavese (TO)

# AFFIDABILITA’

## DATI DI UTILIZZO DEL SISTEMA

La tabella seguente riporta i dati di utilizzo del prodotto

| ORE DI LAVORO PER GIORNO | 24 |
| --- | --- |
| GIORNI DI LAVORO PER ANNO | 365 |
| NUMERO DI ON/OFF PER GIORNO | 0 |

## DATI DI AFFIDABILITA’ TEORICI

Con i valori di MTBF e come riferimento i dati di utilizzo, si ottengono i valori teorici di guasti/anno riportati nella tabella successiva.

| MODULO | GUASTI ANNO |
| --- | --- |
| MOTHERBOARD BA 2315 | 0,1947 |
| HDU 1 GB # 2 | 0,009 |
| MFDU 1,44 MB | 0,035 |
| ALIMENTATORE 200 W | 0,044 |
| CD ROM SCSI 8X | 0,035 |
| TASTIERA | 0,006 |
| DSM 60-400 | 0,175 |
| TOTALE | 0,5 |

## STIMA DEI CARICHI DI LAVORO

Di seguito sono riportati i carichi di lavoro stimati per  Netstrada 1000

| CHIAMATE ANNO TOTALI | 1,5 |
| --- | --- |
| SCREEN TELEFONICO MINUTI/CHIAMATA | 15 |
| INTERVENTI ANNO (HW/SW) | 1,00 |
| GUASTI HW ANNO IN FIELD | 0,60 |
| GUASTI HW ANNO TEORICI | 0,50 |
| M.T.T.R. (ORE) | 1,5 |

# fOrmazione

Consultare il Catalogo Corsi SAF per la disponibilità di eventuali corsi.

# Documentazione

Nelle tabelle seguenti sono riportati i codici dei documenti emessi da Olsy:

| DOCUMENTO | DESCRIZIONE | CODICE |
| --- | --- | --- |
| PLS | Supporto Logistico di Prodotto | 2800914X |
| TIB | Bollettino Informazione Tecnica | 2800342C |
| FCO | Comunicazione di Modifica | 2800342C |
| SOI | Istruzioni Operative di Servizio | 2800343G |

Tutti i documenti prodotti dalla Direzione Tecnica sono contenuti nel “Data Base” del WEB privato all’indirizzo http://cww.olsy.it

| MANUALE | CODICE |
| --- | --- |
| Manuale per l’assistenza | 2708954F-03 |
| Manuale dei collaudi | 2717886Y-02 |
| Netsrada Line – Catalogo Partidi Ricambio | 5900300W-00 |

# Diagnostici

L’autodiagnostica memorizzata nella ROM BIOS del sistema verifica il corretto funzionamento dei vari moduli e componenti del sistema stesso per garantire una minima efficienza operativa.

La diagnostica viene eseguita all’accensione, i relativi messaggi sono visualizzati sulla console di sistema e descritti sul Manuale per l’Assistenza.

La diagnostica “Customer Test” è inserita nel CD-ROM distribuito con lo starter kit ed è ad uso del cliente.

È inoltre disponibile presso il Centro Duplicazione il “System Test” Rev. 1.03 Cod. MI0303 ad uso esclusivo dei tecnici del field, che permette di individuare il modulo funzionale guasto.

# Codici cesis

Il codice CESIS da utilizzare per il prodotto Netstrada 1000 è:

| CODICE | DESCRIZIONE PRODOTTO | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| A5449D | NETSTRADA 1000 | 6R | R5 |