INDICE

1. GENERALITÀ

2. MODALITÀ DI ASSISTENZA

3. RICAMBI E SCORTE

4. RIPARAZIONI ELETTRONICHE

5. AFFIDABILITÀ

6. FORMAZIONE

7. DOCUMENTAZIONE

8. DIAGNOSTICI

9. CODICI CESIS

# generalità

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il nuovo sistema NETSTRADA 7000 e’ un Server high level basato su architettura che utilizza i bus P6, EISA e PCI.

Sono previste due versioni NETSTRADA 7000/RS e NETSTRADA 7000/RM, entrambe utilizzano i cabinet attualmente utilizzati dai modelli 200/400/460 RS - RM.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| LINEA DI PRODOTTO: | NETSTRADA |
| --- | --- |
| NOME PRODOTTO: | NETSTRADA 7000 |

| Box OLYMPUS: | Silver Box (Comune a SNX460/RS) Versione RACK (Comune a SNX 460/RM) |
| --- | --- |
| Alimentatore: | 450 W (Comune a SNX 460) |
| Architettura: | - Intel Pentium Pro - Mono/Doppio Processore - PCI e EISA/ISA bus |
| - CPU / Socket: | 2 piastre CPU con 1/2 CPU PPro 200 Mhz |
| 2nd L. Cache: | 512 KB sincrona integrata nel PPro |
| Chip set: | Orion (Intel) |
| BIOS: | 256 KB , Flash EPROM |
| Memoria di sistema: | - MB ECC - Memoria di base (max 1GB) - DIMMs 16/32/64 MB |
| - Interfacce:(su piastra base) |  |
| Seriale: | 2 16C550-compatible FIFO’d |
| Parallela: | 1 FIFO’d “ZIPPY “ bi-direzionale LPT1,2,3 configurabile |
| Tastiera, mouse: | Standard PS/2 |
| Floppy: | Standard - 1 Mbit/sec - 1.44 MB 3,5” |
| Controller SCSI | SCSI 2 Fast Wide PCI Controller 20 MB/sec SCSI SE |
| Video supportato: | Offerta Standard Olivetti |

| Sottosistema di grafica: | SVGA TGUI 9440-1D Trident su M.B. |
| --- | --- |
| Memoria Video | 1 MB |
| Resolution - colors | Disponibile |
| 800x600x16/256 colori | Per applicazioni e OS compatibili con video controller |
| 1024x768x16/256 colori | “ “ “ “ “ |
| Periferiche standard : |  |
| FDU: HDU: STU: DAT: CD-ROM: | - 1.44 MB - HDU 1,05 - 2,1 - 4,2 - 8,4 GB SE 10ms - 150/250/MB 1GB - 4GB DDS2 con compressione dati - 550 MB 8x speed |
| - Sistemi Operativi certificati: | Windows NT Rel. 3.51 Server |
|  | Novell Netware 3.12, 4.1, 4.1 SMP |
|  | OS/2 2.11 e 2.11 SMP |
|  | OS/2 WARP 3.0 |
|  | Unixware 2.1 |
|  | SCO Open Server 5.0 |
| SLOT DI ESPANSIONE: | 7 PCI + 1 PCI/EISA, 3 EISA/ISA |
| BAYS PERIFERICHE: | 1 x 3.5” - 3 x 5.25” - 6 x 3.5” Hot Swap Hdu |
| P.E.M | PEM 240RS / RM . |
| HOT PLUG | SI |
| RAID 0 ,1 ,5 | Con SCSI ULTRA WIDE RAID controller |
| DISK DUPLEXING | SI |
| S.A.R. (System Atomatic Restart) | SI |

## CERTIFICAZIONI E MARCHI DI SICUREZZA

Il prodotto NETSTRADA 7000 è compatibile con i seguenti marchi di sicurezza:

Approvazione marchi:

CENELEC (EN 60950), NEMKO, DEMKO, CSA C22.2 N 950-M, FDA,UL EN55022, FCCA, CSA C108-8-M, EN55022/B, EN50082-1.

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## INSTALLAZIONE

Il sistema è considerato, per la quasi totalità dei moduli che lo compongono, “customer set-up”, quindi anche l'installazione del sistema potrà essere a cura del cliente.

Nel caso l'utente si appoggi all'organizzazione Olsy per la predisposizione del sistema, il tecnico provvederà ad eseguire le seguenti operazioni:

-	Verifica la congruenza e completezza tra gli items commerciali ordinati e quelli ricevuti

-	Installazione di tutti i componenti hardware

-	Diagnostica dei singoli moduli hardware, attraverso il system test, per verificare la funzionalità del sistema

-	Installazione del software di base (sistema operativo)

-	Installazione e attivazione dei drivers software per i moduli hardware che lo necessitano.

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'organizzazione Olsy, per i prodotti in oggetto, fornirà un supporto globale del prodotto seguendo le metodologie, ormai collaudate, applicate sui prodotti della linea LSX5000 ed SNX.

-	Installazione:	Customer set-up (esclusi i moduli)

-	Manutenzione preventiva:	A carico del cliente

-	Metodologia di assistenza:	L'hardware dei sistemi, l'autodiagnostica integrata, il Customer Test e la documentazione di prodotto, permettono all'utente di autoinstallarsi il sistema, di diagnosticare e di sostituire alcuni moduli come video e tastiera.

La risoluzione di problemi riguardanti compatibilità, applicazioni, riparazioni dei moduli, verrà fornita dalla Olsy tramite un supporto di primo e secondo livello. Qualora il problema non fosse risolvibile dal personale di Zona, dovrà essere escalato attraverso il canale “WEB” oppure al C.N.A. tramite il numero verde 1678-30099.

## MANUTENZIONE PREVENTIVA

I moduli hardware che necessitano una pulizia periodica, sono le periferiche magnetiche rimovibili a nastro.

Le indicazioni per l'esecuzione delle sopracitate operazioni sono riportate sulla documentazione specifica rivolta all'utente, contenuta negli Start Kit.

# ricambi e scorte

## SCORTE

La seguente tabella riporta le Scorte Specifiche del prodotto NETSTRADA 7000RS / RM

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 210816S | BA2263 (Mother Board) | Investimento |
| 212784Y | BA2310 (Mother Board) | Investimento |
| 212857Z | BA2323 (Mother Board) | Investimento |
| 562273E | GO2065 (CPU) | Investimento |

La seguente tabella riporta le Scorte Comuni ad altri Prodotti della linea SNX/Netstrada

| Codice | Descrizione | Tipo Scorta |
| --- | --- | --- |
| 564355A | POWER SUPPLY PS45 | Investimento |
| 562384W | IF2031 SWAP BOARD 2 LEVEL | Investimento |
| 210830C | IF2046 BACK PLANE SCSI | Investimento |
| 212716T | ME2047 EXPANSIONE DI MEMORIA | Investimento |
| 212803U | GO2173 DPT ULTRAWIDE SCSI | Investimento |
| 212804V | IF2065 (SX4030/lUW) | Investimento |
| 212805W | IF2066 (SX4030/2UW) | Investimento |
| 210860J | GO2109 SCSI CONTROLLER LANCE | Investimento |
| 212079G | HDU 3.5" 2.1GB SCSI2 7200RPM | Investimento |
| 563605D | HDU 3.5" 2.1GB SCSI2 | Investimento |
| 564415P | HDU 3.5" 4.2GB SCSI2 | Investimento |
| 612175W | STC 5.25" | Investimento |
| 564264F | DAT 3.S" 2/4GB SCSI | Investimento |
| 564255E | DAT 3.5" 4GB SCSI | Investimento |
| 564204C | CD-ROM 5,25" 8X | Investimento |
| 588883N | GO2046 PCI ZNYX ETHERNET | Investimento |
| 564362H | GO2057 STALLION EISA C-MUX 8-32 | Investimento |
| 564363A | DBOX-8 PORTE ASINCRONE | Investimento |
| 564364R | DBOX-16 PORTE ASINCRONE | Investimento |

## RICAMBI

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 210813X | AL2023 DC/DC PROC.P6 |
| 212866S | IF2067 BACK PLANE SCSI3 |
| 562384W | IF2031 SWAP BOARD |
| 562232V | IF2022 JAMPER BOARD |
| 562237S | IF2024 TERMINATOR BOARD (DUPLEXING) |
| 562408F | IF2035 PIASTRA RINDONDANZA |
| 562407W | IF2034 PIASTRA RINDONDANZA (RACK) |
| 558452E | RAGGRUPPAMENTO MFD 1.44 3,5" |
| 4897750G | MOD. DIMM168AU 1M72 60 ns (8MB) |
| 4897751H | MOD. DIMM168AU 2M72 60 ns (16MB) |
| 4897752M | MOD. DIMM168AU 4M72 60 ns (32MB) |
| 4897779D | MOD. DIMM168AU 8M72 60 ns (64MB) |
| 4897780K | MOD. DIMM168AU16M72 60 ns (128MB) |
| 562227Y | ME2027 SIMM 4MB (PIASTRA DPT) |
| 210722B | MI2100 TERM.BOARD BUS P.PRO |
| 4893178U | CPU P6-166MHZ |
| 4879077W | DISSIPATORE + MOLLA PER PENTIUM P6 |
| 4879084T | DISSIPATORE PER PENTIUM P6 |
| 4879088U | MOLLA PF36 PER P6/SOKET-8HS |

# riparazioni ELETTRONiCHE

Tutti i moduli guasti devono essere inviati in riparazione al seguente indirizzo:

C.R.E. Italia c/o Gecma

Via Umberto I°

San Giorgio Canavese (TO)

# affidabilità

## DAT DI UTILIZZO DEL SISTEMA

La tabella seguente riporta i dati di utilizzo del prodotto

| ORE DI LAVORO PER GIORNO | 24 |
| --- | --- |
| GIORNI DI LAVORO PER ANNO | 365 |
| NUMERO DI ON/OFF PER GIORNO | 0 |

## DATI DI AFFIDABILITA’ TEORICI

Con i valori di MTBF e come riferimento i dati di utilizzo, si ottengono i valori teorici di guasti/anno riportati nelle tabelle successive.

| MODULO | MTBF |
| --- | --- |
| MOTHERBOARD BA 2263 | 82.000 |
| CPU BOARD GO 2065 | 351.000 |
| TERMINATOR BOARD MI 2100 | 877.000 |
| HDU 2 GB. (N.2 UNITA`) | 300.000 |
| MINIFLOPPY 1.44 MB. | 100.000 |
| CD-R0M SCSI | 100.000 |
| ALI SMS 450 W | 150.000 |
| MONITOR CDU 1448 G | 50.000 |

| GUASTI ANNO |  |
| --- | --- |
| CHIAMATE ANNO TOTALI IN ARRIVO | 2,30 |
| SCREEN TELEFONICO MINUTI/CHIAMATA | 90 |
| INTERVENTI ANNO (HW/SW) | 1,50 |
| GUASTI HW ANNO IN FIELD | 0,7 |
| GUASTI HW ANNO TEORICI | 0,6 |
| M.T.T.R. (ORE) | 1,5 |

# formazione

Consultare il Catalogo Corsi SAF per la disponibilità di eventuali corsi.

# Documentazione

Nelle tabelle seguenti sono riportati i codici dei documenti emessi dalla Olsy:

| DOCUMENTO | DESCRIZIONE | CODICE |
| --- | --- | --- |
| P.L.S. | Piano Logistico Supporto | 2800898E-00 |
| T.I.B. | Bollettino Informazione Tecnica | 2800272D |
| F.C.O. | Comunicazione di Modifica | 2800272D |
| S.O.I. | Istruzioni Operative di Servizio | 2800273H |

Tutti i documenti prodotti dalla Direzione Tecnica sono contenuti nel “Data Base” del WEB privato all’indirizzo http://cww.olsy.it

La seguente Tabella fornisce i codici dei Manuali per NETSTRADA 7000

| MANUALE | CODICE |  |
| --- | --- | --- |
| NETSTRADA 7000 Manuale per l’Assistenza | 2708590U-00 | DISPONIBILE |
| NETSTRADA LINE Catalogo Ricambi | 5900300W-00 | DISPONIBILE |
| SNX SISTEMA Manuale dei collaudi | 2717886Y-02 | DISPONIBILE |
| Cabinet e Opzioni per SNX RACK Manuale per l’Assistenza | 2721071A-01 | DISPONIBILE |
| OLINET LAN/WAN (Guida tascabile per l’Assistenza) | 2521802P-00 | DISPONIBILE |
| PERIFERICHE MAGNETICHE (Guida tascabile per l’Assistenza) | 0241263P-03 | DISPONIBILE |
| SNX LSX Periferiche e Opzioni Manuale dei Collaudi | 2719400N-00 | DISPONIBILE |

# Diagnostici

L’ autodiagnostica memorizzata nella ROM BIOS del sistema verifica il corretto funzionamento dei vari moduli e componenti del sistema stesso per garantire una minima efficienza operativa.

La diagnostica viene eseguita all’accensione. I relativi messaggi sono visualizzati sulla console di sistema e descritti sul Manuale per l’Assistenza.

La diagnostica “Customer Test” è inserita nello Starter Kit ed è ad uso del cliente.

È inoltre disponibile presso il Centro Duplicazione il “System Test” Rev. 1.05 Cod. MI0305 ad uso esclusivo dei tecnici del field, che permette di individuare il modulo funzionale guasto.

# Codici cesis

Il codice CESIS da utilizzare per il prodotto NETSTRADA 7000 è:

| CODICE | DESCRIZIONE CODICE | RA | RB |
| --- | --- | --- | --- |
| A4688C | NETSTRADA 7000 | 6Q | R5 |
| A4686S | NETSTRADA 7000 (RACK) | 6Q | R5 |