Le Mother Board del PC Siemens Scenic 600, acquistate come scorta, codice SIES26361D1107, hanno a bordo un Pentium III.

Queste piastre possono montare indistintamente sia il Pentium II che il Pentium III.

Per renderle intercambiabili con le Mother Board con Pentium II installate presso il San Paolo di Torino, bisogna procedere nel seguente modo:

- Copiare il file allegato "promicro.exe", su un floppy da 1,44 MB

- Scaricare il file sull'Hard Disk del PC interessato

- Formattare un nuovo floppy disk da 1,44 MB

- In DOS da C:> digitare sys a: (invio) attendere la copia dei files di boot

- Da Hard Disk lanciare in esecuzione il file "promicro.exe"

- Alla richiesta premere il tasto F1 (il file viene decompresso sul nuovo floppy disk)

- Chiudere tutte le finestre aperte, spegnere e riaccendere il PC con il floppy inserito

- Automaticamente viene caricato il Bios corretto per utilizzare il Pentium II

- Uscire dalla procedura, togliere il floppy, spegnere e riaccendere il PC

L'errore che si manifesta quando viene montata una CPU diversa dall'originale è:

BIOS Update for installed cpu failed

In allegato il file "promicro.exe"