Viene spiegata la metodologia per identificare il tipo di PC Siemens Scenic e di Motherboard in base alla targhetta posta sulla carrozzeria e a quanto appare sul monitor durante la fase di accensione.

IDENTIFICAZIONE DEL PC

Sulla parte superiore della carrozzeria della BU del PC  è riportata una label  (targhetta) dove tramite tre cifre è identificato il modello.

L’interpretazione è riportata nel seguente schema.

SCENIC                               X    Y    Z

3 : Desktop

4 : Minitower

5 : Microtower

6 : Desktop

8 : Tower                                                           Es.:  SCENIC  361     3 = Desktop  6 = Pentium III

1 = Evoluzione del prodotto

2 : Intel Celeron Processor

5 : Intel Pentium II Processor

6 : Intel Pentium III Processor

Evolution

MOTHERBOARD

All’accensione del PC appare sul video: la versione , la release del BIOS , e un numero di 3 o 4 cifre

che identifica il tipo di Motherboard installata.

Es.:  V 4.06   R1.06.  1115

Versione

Release

Motherboard

Un altro modo per identificare la Motherboard è leggere il codice Siemens sulla piastra , che è composto

da una prima parte che indica la linea di prodotto (generalmente S26361-) seguito dalla lettera D e da

3 o 4 cifre che identificano la piastra.

Es.:  S26361 – D1141 – A11

Prodotto

Motherboard

Opzioni

Nella tabella seguente sono riportati i vari modelli SCENIC con le corrispettive Motherboards.